| FIVE PROJECT sp. z o.o. 35-201 Rzeszów ul. Kochanowskiego 15 Tel. 17 85 905 99, e-mail: biuro@fiveproject.pl |  |
| --- | --- |

PROJEKT WYKONAWCZY – opis techniczny

| Branża : |  | KONSTRUKCJA |
| --- | --- | --- |
| Stadium: |  | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Obiekt: |  | Zespołu inkubatorów technologicznych KPT |
| Adres inwestycji: |  | Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce |
| Inwestor: |  | Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny |

| Funkcja | Tytuł zawodowy | Imię nazwisko | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant konstrukcji | inż. | Kazimierz Fischer |  |
| Sprawdzający | mgr inż. | Jędrzej Zdziechowski |  |

Rzeszów, luty 2015

Spis treści

- Przedmiot i zakres opracowania

- Podstawa opracowania

- Opis projektowanej konstrukcji

- Materiały konstrukcyjne

## 5.   Roboty warsztatowe i warunki odbioru konstrukcji

## 6.   Wytyczne realizacji i montażu

## 7.   Zabezpieczenia antykorozyjne

## 8.   Konserwacja i użytkowanie konstrukcji

9.   Ppoż.

10. Obliczenia

SPIS RYSUNKÓW

| K-PW-001 | Schemat konstrukcyjny antresoli |
| --- | --- |
| K-PW-002 | Przekroje antresoli |
| K-PW-003 | Belka BP-1, BP-2 |
| K-PW-004 | Belka BP-3, BP-4 |
| K-PW-005 | Belka BP-5, BP-6 |
| K-PW-006 | Belka BP7, BP-8 |
| K-PW-007 | Belka BP-9, BP-10 |
| K-PW-008 | Belka BP-11, BP-12 |
| K-PW-009 | Belka BP-13, BP-14, BP-15 |
| K-PW-010 | Ramka RG-1 |
| K-PW-011 | Ramka RG-2 |
| K-PW-012 | Ramka RG-3 |
| K-PW-013 | Ramka RG-4 |
| K-PW-014 | Ramka RG-5 |
| K-PW-015 | Ramka RG-6 |
| K-PW-016 | Ramka RG-7 |
| K-PW-017 | Ramka RG-8 |
| K-PW-018 | Ramka RG-9 |
| K-PW-019 | Belka P-1 |
| K-PW-020 | Belka P-2 |
| K-PW-021 | Belka P-3 |
| K-PW-022 | Belka P-4 |
| K-PW-023 | Belka P-5 |
| K-PW-024 | Belka P-6 |
| K-PW-025 | Belka P-7 |
| K-PW-026 | Belka RD-1, RD-2 |
| K-PW-027 | Belka RD-3 |
| K-PW-028 | Belka RD-4 |
| K-PW-029 | Belka RD-5 |
| K-PW-030 | Belka RD-6, RD-7 |
| K-PW-031 | Belka RD-8, RD-9, RD-10 |
| K-PW-032 | Belka RD-11 |
| K-PW-033 | Wieszak W-1 |
| K-PW-034 | Stężenie S-1 |
| K-PW-035 | Stężenie S-2 |
| K-PW-036 | Stężenie S-3 |
| K-PW-037 | Stężenie S-4 |
| K-PW-038 | Stężenie S-5 |
| K-PW-039 | Stężenie S-6 |
| K-PW-040 | Stężenie S-7 |
| K-PW-041 | Stężenie S-8 |
| K-PW-042 | Stężenie S-9 |
| K-PW-043 | Stężenie S-10 |
| K-PW-044 | Szczegóły montażowe |
| K-PW-045 | Rysunek montażowy stopni ST-1 i podstawy schodów ST-2, ST-3 |
| K-PW-046 | Wieszak R-1 belki policzkowej |
| K-PW-047 | Wieszak R-2 belki policzkowej |
| K-PW-048 | Elementy montażowe E-1 do ściany murowanej |
| K-PW-049 | Elementy montażowe E-2 do belki żelbetowej |
| K-PW-050 | Elementy montażowe M-1 do belki żelbetowej |
| K-PW-051 | Wzmocnienie belki żelbetowej |
| K-PW-052 | Elementy wzmocnienia K-1 belki żelbetowej |
| K-PW-053 | Elementy wzmocnienia K-2 belki żelbetowej |
| K-PW-054 | Elementy wzmocnienia K-3 belki żelbetowej |
| K-PW-055 | Elementy wzmocnienia E-3, K-4, K-5, K-8, K-9 belki żelbetowej |
| K-PW-056 | Elementy wzmocnienia K-6 belki żelbetowej |
| K-PW-057 | Elementy wzmocnienia K-7 belki żelbetowej |
| K-PW-058 | Wspornik pod roletę WS-1 |
| K-PW-059 | Schemat montażowy schodów |

OPIS TECHNICZNY

## Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Wyższej Szkoły Umiejętności na potrzeby utworzenia zespołu inkubatorów technologicznych KPT”. Obiekt zlokalizowany jest w Gminie Kielce - Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce.

## Podstawa opracowania

### Założenia projektowe

-  Projekt konstrukcyjny opracowany przez FIVE PROJECT, 35-201 Rzeszów, 
       ul. Kochanowskiego 15.

-     Uzgodnienia projektowe z inwestorem i architektem.

### Normy projektowe i wytyczne

- PN-EN 1993-1:2006/AC:2009 Projektowanie konstrukcji stalowych.

- PN-EN 1993-1-8:2006/AC:2009 Projektowanie konstrukcji stalowych. Projektowanie węzłów.

- PN-EN 1991-1-1 – cz .I : Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

- PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone

- PN–B–06200:2002 	–  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania

i odbioru. Wymagania podstawowe.

- Żyburtowicz Mikołaj, Bogucki Władysław. Tablice do projektowania konstrukcji stalowych. ARKADY. Warszawa 2006.

### Obciążenia przyjęte do obliczeń

Wg założeń i norm przedmiotowych – p. 2.2

Masa antresoli (obciążenia stałe):

- ciężar głównej konstrukcji (bez podwieszenia, bez krat pomostowych): 6051,1 kg

- ciężar wzmocnienia belki żelbetowej, elementów montażowych do belki: 
6936,6 kg

- ciężar przeszklenia wg wytycznych wykonawcy

Obciążenie użytkowe poziome:

- obciążenie na szkło: 3544 kg

Obciążenie użytkowe pionowe: 22400 kg

## Opis projektowanej konstrukcji

### Opis ogólny

Konstrukcję zaprojektowano w pomieszczeniu o wymiarach w rzucie: 31,16 x 13,19 [m] oraz hmax =5,31 [m]. Konstrukcja ma charakter rusztu stalowego podwieszonego do dźwigarów żelbetowych oraz opartego na belkach kotwionych w ścianie. Ruszt przykryto sklejką dobraną z katalogu o grubości 24 mm. Wejście na obiekt zaplanowano za pomocą jednobiegowych schodów oraz platformy przy schodowej .

Zaprojektowano wzmocnienie belek w postaci opasek z kątowników zespolonych z belką kotwami. Zaprojektowano również cięgna z prętów okrągłych.

W obiekcie przewidziano ścianki szklane według opracowania podwykonawcy, uwzględnione w obliczeniach statycznych.

Antresolę zamocowano do belek stropowych (uprzednio odciążonych i wzmocnionych) przy pomocy wieszaków (pionowe elementy z kształtownika HEB 180), montaż kotwami przy pomocy prętów fi20 osadzanych na żywicy HILTI HIT 500 (lub zamiennik o identycznych parametrach).

Szerokość podestu antresoli wynosi 4,887 m, natomiast szerokość całkowita (podest + wieszaki do podwieszenia) równa jest 5,247m. Dodatkowo występuje poszerzenie konstrukcji – 6,707m. Całkowita długość antresoli jest równa  15,013m..

Spód konstrukcji zaprojektowano na wysokości 2,59m powyżej podłogi istniejącego obiektu, która znajduje się na poziomie +6,66m. Konstrukcja umiejscowiona jest pod wgłębieniem dźwigara.

Konstrukcja przenosi obciążenia użytkowe oraz od ciężaru własnego.

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja stalowa podwieszona będąca niezależną konstrukcją antresoli, zaprojektowana w istniejącym budynku.

### 3.2.  Podstawowe elementy konstrukcyjne

Konstrukcję główną antresoli zaprojektowano z  następujących profili:

- Belki PB -  IPE160

Belki z kształtownika IPE160 zamocowane do ramek głównych za pomocą 4 śrub M10 kl. 8.8. Uciąglenie belek następuje za pomocą przyspawanej blaszki przykręconej do drugiej belki BP czterema śrubami M10 kl. 8.8.

- Ramki RG – HEA200

Główne elementy konstrukcyjne składające się z dwóch zewnętrznych wieszaków (poziomy kształtownik HEA200 przyspawany do pionowego elementu HEB180), połączonych przy pomocy 6 śrub M20 kl.8.8 z elementem wewnętrznym HEA200. Wyjątek stanowi ramka utworzona z dwóch wieszaków połączonych śrubowo (6 śrub M20 kl.8.8).

- Belki P – HEA200, U200, HEB140, IPE120

P1, P2- belki HEA200 zamocowane w ścianie murowanej w uprzednio wykutym gnieździe, na poduszce betonowej. Poduszka betonowa zespolona ze ścianą murowaną za pomocą 3 prętów żebrowanych. Na poduszce oparto belkę 
z przyspawanym kątownikiem z otworami zespalając ją ze ścianą przy pomocy dwóch kotew rozprężnych KOELNER R-XPT-16100/5 (lub innych o identycznych parametrach).

P3,P4- belki policzkowe U200.

P5 - belki podtrzymujące schody, zamocowane w ścianie analogicznie jak belki P1,P2.

- Belki RD – IPE160, HEA160, HEA 200.

- Stężenia S – RD16

Pręty okrągłe Ø16 z przyspawanymi blachami. Zamocowanymi do blach węzłowych przy pomocy dwóch śrub 2M16 kl.8.8. Do naciągu prętów zaprojektowano śrubę rzymską.

- Stopnie schodowe – blacha oparta na 4 kątownikach.

- Elementy wzmocnienia belki żelbetowej

- Elementy mocowania wieszaków antresoli do dźwigara

## Materiały konstrukcyjne

- Konstrukcję zaprojektowano ze stali S235JR. Śruby klasy 8.8.

- Elektrody do spawania określone zostaną w czasie ustalania technologii robót spawalniczych przez wykonawcę tych robót (przykładowe umieszczono na rysunkach).

- Poduszka betonowa - beton C20/25

Materiały zastosowane w konstrukcji powinny być zgodne z gatunkami zawartymi

w niniejszej dokumentacji, posiadać atesty, które to potwierdzałyby odpowiednie
właściwości i parametry; powinny być zgodne z wymaganiami projektowanymi.
Wszelkie odchyłki wymiarów nie powinny przekraczać dopuszczalnych.

## Roboty warsztatowe i warunki odbioru konstrukcji

Wszystkie elementy wchodzące w skład konstrukcji powinny być wykonane
 przez wyspecjalizowane zakłady produkcji. Elementy te powinny być kontrolowane na każdym etapie ich wytwarzania, przez wyspecjalizowane służby kontroli jakości. Każdy element powinien posiadać świadectwo jakości, zanim zostanie on dostarczony na
miejsce budowy.

W przypadku jakichkolwiek istotnych, niedokładności powstałych podczas montażu konstrukcji należy powiadomić jednostkę projektową.

Wszystkie elementy wysyłkowe należy wykonać na warsztacie, stosując połączenia spawane. Dokładna technologia robót spawalniczych zostanie opracowana przez wykonawcę warsztatowych elementów

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady
użytkowania, konserwacji i napraw.

## 6. Wytyczne realizacji i montażu

Montaż na budowie po dokładnym sprawdzeniu wymiarów i dopasowaniu elementów.

Kolejność wykonania robót:

- Wzmocnienie belki żelbetowej- rys. K-PW-051 K-PW-057

Wywiercenie otworów dotyczących danego elementu o średnicy 25mm w belce (na wylot) powinno nastąpić przed montażem każdego z elementów (poszczególnych pozycji rysunkowych). Osadzenie w nich prętów żebrowanych nagwintowanych obustronnie na żywicy HILTI HIT 500:

- zamocowanie po obu stronach dźwigara na prętach elementów K-1

- przyspawanie przewiązek (elementy K-4)

- montaż elementów K-3, K-5, K-7, K-8 i K-9 po dopasowaniu położenia do kształtu dźwigara oraz elementu K-1

- osadzenie elementów K-5 na zbrojeniu dźwigara po wcześniejszym odkuciu otuliny oraz ich zespolenie za pomocą nakładki z blachy (K-8). Dopasowanie grubości podkładki (spawanie elementu K-9) na budowie po zamocowaniu elementów K-3

i K-5, zlicowanie elementu. Przyspawanie nakładki K-6 do podkładki K-9 i blachy

K-3.

- osadzenie na prętach elementu K-2 i połączenie go z elementem K-3 – połączenie spawane

- Montaż zamocowania do wieszaków - rys. K-PW-050

- po wywierceniu w belce otworów o średnicy 25mm umieszczenie w nich prętów żebrowanych nagwintowanych obustronnie #20mm na żywicy HILTI HIT500

- osadzenie po obu stronach dźwigara na prętach blachy gr.16mm i przyspawanie do nich elementów montażowych M-1.

- Montaż ramek stalowych antresoli- rys. K-PW-045

Zamocowanie wieszaków (elementów zewnętrznych) do dźwigara przy uwzględnieniu wymaganej odległości od poziomu posadzki do górnego poziomu elementu ramki HEA200 - 2,59m (wymagana odległość od poziomu posadzki do warstw wykończenia od spodu rusztu antresoli 2,51m):

- przymocowanie po obu stronach elementów M-1 wieszaków ramki RG poprzez ceowniki U200 za pomocą śrub montażowych i połączeń spawanych

- zamocowanie elementu środkowego (poziomego) ramki na połączenia doczołowe (uciąglenie)

- Montaż belek HEA 200 - rys. K-PW-044, K-PW-001

- wykucie w ścianie gniazda, wylanie poduszki żelbetowej. Nawiercenie otworu w ścianie oraz poduszce i osadzenie pręta żebrowanego nagwintowanego jednostronnie  #16mm. Osadzenie belki na poduszce żelbetowej i stoliku z kątownika (kotew rozprężna KOELNER R-XPT-161100/5), zalanie gniazda zaprawą cementową. Połączenie drugiego końca belki z  konstrukcją ramki (dotyczy elementu P-1 i P-2).

- zespolenie z sąsiednimi elementami

- Montaż belek HEA160- rys. K-PW-044, K-PW-001

- zespolenie z sąsiednimi elementami

- Montaż belek IPE 160- rys. K-PW-044, K-PW-001

- połączenie śrubowe belek pasem dolnym z konstrukcją ramki (dotyczy elementów podłużnych)

-  zespolenie z sąsiednimi elementami

- Montaż belek P-7 – zamocowanie w ścianie analogiczne jak dla elementów P-1

- Montaż belek P-5 – zamocowanie w ścianie analogiczne jak dla elementów P-1, z podparciem tymczasowym drugiego końca do czasu zamocowania elementów R-1, R-2

- Montaż elementów R-1, R-2

- Montaż belek policzkowych- rys. K-PW-044, K-PW-001

Oparcie na stropie za pomocą prętów gwintowanych wklejanych na żywicy
KOELNER R-KEX II (lub innej o identycznych parametrach)

- Montaż stężeń- rys.K-PW-044, K-PW-001

- montaż stężeń prętowych do blach węzłowych

- po zamontowaniu stężeń uzyskanie odpowiedniego naciągu za pomocą śruby rzymskiej

- Montaż dwóch warstw sklejki układanych „na mijankę”

- Stopni schodowych

Podczas montażu konieczne jest zwrócenie uwagi na zachowanie stateczności konstrukcji oraz jej elementów.

Śrubowe połączenia należy sprężać według wytycznych producenta- zgodnie z siłą pełnego sprężania. Śruby nie wymagające określenia momentu dokręcenia wykonywać dokręcając do pierwszego uzyskanego oporu etapami rozpoczynając od środka danego złącza.

## Stężenia łączone śrubami rzymskimi, należy wykonać tak aby wyeliminować zwisanie pręta, należy napiąć je  w stopniu pozwalającym uzyskać ich ułożenie w linii prostej.

Realizacje oraz montaż konstrukcji należy wykonywać zgodnie z przepisami zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom III, „Konstrukcje stalowe”. Prace prowadzić wg norm polskich, norm branżowych, wytycznymi producentów wyrobów oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Podczas kolejnych etapów realizacji konstrukcji wykonywane roboty powinny być odbierane przez uprawniony nadzór inwestorski oraz dokładnie udokumentowane.

## Przepisy BHP bezwzględnie obowiązują na każdym etapie realizacji konstrukcji, głównie przepisy dotyczące prac związanych ze spawaniem oraz cięciem metali.

## Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć antykorozyjnie według poniższej wytycznych:

Przygotowanie powierzchni pod malowanie:

Konstrukcję należy oczyścić poprzez śrutowanie śrutem stalowym kulistym do stopnia czystości powierzchni SA 2 ½ .

Malowanie konstrukcji.

Konstrukcję malować na wytwórni podkładowo i nawierzchniowo kompletem farb alkidowych o łącznej grubości suchej powłoki malarskiej 120 um (2x40um podkład i 40 um warstwa nawierzchniowa).

Malowanie nawierzchniowe konstrukcji i kolor malowania nawierzchniowego uzgodnić

z inwestorem.

Po zamontowaniu konstrukcji naprawić uszkodzenia powłoki malarskiej powstałe

w trakcie transportu i montażu a także w wyniku spawania.

Zabezpieczenie innych elementów:

Śruby  ocynkowane.

## 8. Konserwacja i użytkowanie konstrukcji

Konstrukcja użytkowana i konserwowana wg normy PN-86/B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw.”

Raz na trzy miesiące należy sprawdzić połączenia śrubowe i w razie konieczności dokonać ich napraw.

9. Ppoż.

Z uwagi na to, że stalowa konstrukcja antresoli zlokalizowana jest w istniejącym budynku, przed przystąpieniem do wykonania i montażu projekt uzgodnić 
z rzeczoznawcą ppoż. opiniującym cały budynek.

- Obliczenia

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe opracowano przy użyciu systemu do analizy statyczno-wytrzymałościowej Autodesk Robot Structural Analysyisis Pofessional 2011. Przy wymiarowaniu elementów konstrukcyjnych projektant korzysta z wykresów oraz map maksymalnych momentów zginających, sił poprzecznych oraz sił osiowych, a także ekspertyzy belki żelbetowej (wykonana przez projektanta). Wyniki obliczeń uwzględniają kombinatorykę dla poszczególnych faz realizacji budynku

Sporządzono modele MES i na ich podstawie dokonano analizy statycznej obiektu.

- Wykres maksymalnych momentów zginających My:

- Wykres maksymalnych sił osiowych Fx:

- Wykres maksymalnych sil poprzecznych Fz:

- Weryfikacja elementu poziomego ramki głównej HEA 200 (RG):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja grup prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:   1  belki główne 1

PRĘT:   20  	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.48 L = 1.64 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 ULS  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  HEA 200

h=19.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=20.0 cm 	Ay=45.09 cm2 	Az=18.05 cm2 	Ax=53.80 cm2

tw=0.7 cm 	Iy=3690.00 cm4 	Iz=1340.00 cm4 	Ix=21.10 cm4

tf=1.0 cm 	Wply=429.48 cm3 	Wplz=203.82 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = -20.27 kN  	My,Ed = 51.14 kN*m 	Mz,Ed = -0.27 kN*m 	Vy,Ed = -0.23 kN

Nt,Rd = 1264.30 kN 	My,pl,Rd = 100.93 kN*m 	Mz,pl,Rd = 47.90 kN*m	Vy,T,Rd = 611.42 kN

My,c,Rd = 100.93 kN*m 	Mz,c,Rd = 47.90 kN*m	Vz,Ed = 7.85 kN

My,N,Rd = 100.93 kN*m 	Mz,N,Rd = 47.90 kN*m	Vz,T,Rd = 244.81 kN

Mb,Rd = 92.06 kN*m		Tt,Ed = -0.00 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 1.00	Mcr = 232.29 kN*m	Krzywa,LT - b	XLT = 0.89

Lcr,upp=3.45 m	Lam_LT = 0.66	fi,LT = 0.71	XLT,mod = 0.91

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	      względem osi Z:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nt,Rd = 0.02 < 1.00   (6.2.3.(1))

(My,Ed/My,N,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/Mz,N,Rd)^1.00 = 0.26 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.03 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Kontrola stateczności globalnej pręta:

My,Ed/Mb,Rd = 0.56 < 1.00   (6.3.2.1.(1))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!

- Weryfikacja belki podłużnej IPE 160 (BP):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NORMA:    PN-EN 1993-1:2006/AC:2009,  Eurocode 3: Design of steel structures.

TYP ANALIZY:   Weryfikacja grup prętów

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRUPA:   3  belki podłużne 1

PRĘT:   403  Belka 1_403	PUNKT:   3	WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.33 L = 3.00 m

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBCIĄŻENIA:

Decydujący przypadek obciążenia:   3 ULS  1*1.35+2*1.50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MATERIAŁ:

S 235  ( S 235 )       fy = 235.00 MPa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY PRZEKROJU:  IPE 160

h=16.0 cm	gM0=1.00	gM1=1.00

b=8.2 cm 	Ay=13.74 cm2 	Az=9.67 cm2 	Ax=20.10 cm2

tw=0.5 cm 	Iy=869.00 cm4 	Iz=68.30 cm4 	Ix=3.61 cm4

tf=0.7 cm 	Wply=123.86 cm3 	Wplz=26.10 cm3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIŁY WEWNĘTRZNE I NOŚNOŚCI:

N,Ed = 2.02 kN  	My,Ed = -6.78 kN*m 	Mz,Ed = -0.05 kN*m 	Vy,Ed = 0.03 kN

Nc,Rd = 472.35 kN 	My,pl,Rd = 29.11 kN*m 	Mz,pl,Rd = 6.13 kN*m	Vy,T,Rd = 186.40 kN

Nb,Rd = 472.35 kN 	My,c,Rd = 29.11 kN*m 	Mz,c,Rd = 6.13 kN*m	Vz,Ed = -12.52 kN

My,N,Rd = 29.11 kN*m 	Mz,N,Rd = 6.13 kN*m	Vz,T,Rd = 131.14 kN

Mb,Rd = 7.53 kN*m		Tt,Ed = -0.00 kN*m

KLASA PRZEKROJU = 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z = 1.00	Mcr = 7.53 kN*m	Krzywa,LT - b	XLT = 0.26

Lcr,low=9.00 m	Lam_LT = 1.97	fi,LT = 2.22	XLT,mod = 0.26

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

względem osi Y:	      względem osi Z:

kyy = 0.90 	 	kyz = 0.54

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMUŁY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymałości przekroju:

N,Ed/Nc,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.4.(1))

(My,Ed/My,N,Rd)^ 2.00 + (Mz,Ed/Mz,N,Rd)^1.00 = 0.06 < 1.00   (6.2.9.1.(6))

Vy,Ed/Vy,T,Rd = 0.00 < 1.00   (6.2.6-7)

Vz,Ed/Vz,T,Rd = 0.10 < 1.00   (6.2.6-7)

Tau,ty,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Tau,tz,Ed/(fy/(sqrt(3)*gM0)) = 0.00 < 1.00   (6.2.6)

Kontrola stateczności globalnej pręta:

My,Ed/Mb,Rd = 0.90 < 1.00   (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kyz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.82 < 1.00   (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed/(XLT*My,Rk/gM1) + kzz*Mz,Ed/(Mz,Rk/gM1) = 0.55 < 1.00   (6.3.3.(4))

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil poprawny !!!