Załącznik nr 2

KPT-DIIA.271.1.2.2017

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zaprojektowanie oraz budowa prototypu elektrycznego trymmera w sprzęcie sportowym o nazwie hydrofoil kitesurfingowy oraz przygotowanie dokumentacji 3D złożenia produktu dla Electric Foil spółka z o.o"

Przedmiotem zamówienie jest „Zaprojektowanie oraz budowa prototypu elektrycznego trymmera w sprzęcie sportowym o nazwie hydrofoil kitesurfingowy oraz przygotowanie dokumentacji 3D złożenia produktu dla Electric Foil spółka z o.o", jako usługi specjalistycznej w ramach projektu pod nazwą „Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub” dla spółki Electric Foil spółka z o.o.

Electric Foil spółka z o.o. - producent sprzętu surfingowego wytwarzający produkty sportowe w oparciu o najnowsze technologie produkcji kompozytów, frezowania CNC, druku 3D oraz projektowania elektroniki. W swojej ofercie spółka przygotowała gotowy produkt o nazwie elektryczne hydroskrzydło z automatyczną stabilizacją płynięcia tylnej lotki. Produkt jest skierowany do amatorów kitesurfingu, windsurfingu oraz SUP stand up paddling, dlatego firma swoją ofertę kieruje szeroko do wszystkich, którzy chcą spróbować zabawy na surfingowym skrzydle. Spółka działa na rynku sprzętu sportowego do surfingu produkując wysoko marżowe produkty do zabawy na wodzie.

W ramach przedmiotu zamówienia pn. „Zaprojektowanie oraz budowa prototypu elektrycznego trymmera w sprzęcie sportowym o nazwie hydrofoil kitesurfingowy oraz przygotowanie dokumentacji 3D złożenia produktu dla Electric Foil spółka z o.o" Zamawiający rozumie zaprojektowanie i zaprogramowanie oraz montaż systemu mechaniczno-elektronicznego, który ma być wbudowany w gotowy produkt sportowy, które zostanie dostarczony wykonawcy przez Electric Foil Sp. z.o.o.

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowanych przez Wykonawcę w postaci niżej przedstawionych powiązanych ze sobą zadań:

Zadanie numer 1: Przygotowanie układu mechaniczno-elektronicznego na bazie prototypu hydroskrzydła dostarczonego przez spółkę Electric Foil Sp. z o.o.

Zadanie numer 2: Przygotowanie układu elektrycznego hydroskrzydła

Zadanie numer 3: Przygotowanie spójnej inżynierskiej dokumentacji 3D obrazującej złożenia układu mechanicznego ruchomego hydroskrzydła wraz z silnikiem elektrycznym.

Zadanie numer 4: Frezowanie i toczenie części mechanicznych, które zostały zaprojektowane w zadaniu numer 3.

Zadanie numer 5: Podłączenie i montaż części mechanicznych stworzonych w poprzednich zadaniach

Zadanie numer 6: Stworzenie dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotu zamówienia.

WAŻNE: Zadania 1, 2, 3, 4, 5 bezpośrednio są ze sobą powiązane i wykonywane na potrzeby firmy Electric Foil Sp. z o.o. Zadanie 6 to dokumentacja dla Zamawiającego potwierdzająca wykonanie przedmiotu zamówienia (zadanie 1, 2, 3, 4, 5)

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 20.03.2017r. (z zachowaniem terminów wskazanych dla zadań).  Termin wykonania zadania stanowi kryterium oceny.

ZADANIE NUMER 1: PRZYGOTOWANIE UKŁADU MECHANICZNO-ELEKTRONICZNEGO NA BAZIE PROTOTYPU HYDROSKRZYDŁA DOSTARCZONEGO PRZEZ SPÓŁKĘ ELECTRIC FOIL SP. Z O.O.

Przygotowanie układu mechaniczno-elektornicznego na bazie prototypu hydroskrzydła, który zostanie dostarczony przez electric foil sp. z o.o. do wykonawcy usługi  w ilości 1 sztuki. Na potrzeby realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest zapewnić niezbędne elementy/części zgodnie z załącznikiem 1, a następnie przygotować – zmontować układ mechaniczno-elektyczny prototypu zgodnie z wytycznymi w załączniku 1.

Cel zadania nr 1: Przygotowanie układu mechaniczno-elektycznego, bazującego na silnikach ze sterowaniem

Zadanie nr 1 obejmuje  - Wytyczne:

1.1) Zakup elementów według listy - załącznik nr 1 do zadania nr 1.

(lp. od 1 do 9 dotyczą załącznika nr 1 do zadania nr 1)

1.2) Elektryczne i mechaniczne podłączenie silnika (lp.1) do czujnika obrótów (lp.3)

1.3) Elektryczne podłączenie – przylutowanie zestawu (lp. 1,3) do dwumetrowego przewodu (lp. 9)

1.4) Elektryczne podłączenie – przylutowanie zestawu (lp. 1,3,9) do sterownika (lp. 4)

1.5) Elektryczne podłączenie – za pomocą złącz - zestawu (lp. 1,3,4,9) do baterii i modułu sterującego (z zadania nr 2)

1.6) Elektryczne i mechaniczne podłączenie silnika (lp.2) do czujnika obrótów (lp.3)

1.7) Elektryczne podłączenie – przylutowanie zestawu (lp. 2,3) do dwumetrowego przewodu (lp. 9)

1.8) Elektryczne podłączenie – przylutowanie zestawu (lp. 2,3,9) do sterownika (lp. 4)

1.9) Elektryczne podłączenie – za pomocą złącz - zestawu (lp. 2,3,4,9) do baterii i modułu sterującego (z zadania nr 2)

Rezultat zadania nr 1:  Rezultatem zadania jest fizycznie działający silnik z przekładnią i sterowaniem podłączony pod baterię.

ZADANIE NUMER 2: PRZYGOTOWANIE UKŁADU ELEKTRYCZNEGO HYDROSKRZYDŁA

Cel zadania numer 2: Przygotowanie układu eklektycznego hydroskrzydła, na bazie elementów/części wykazanych w załączniku 2 wraz z późniejszym montażem zakupionych sterowników i części elektronicznych oraz ich podłączenie w funkcjonujący i działający układ eklektyczny.

Zadanie nr 2 obejmuje - Wytyczne:

2.1) Zakup elementów według listy - załącznik nr 2 do zadania nr 2.

(lp. od 1 do 38 dotyczą załącznika nr 2 do zadania nr 2)

2.2) Elektryczne połączenie przetwornicy (lp.9) z baterią (lp. 26/26) – za pomocą wtyku pasującego do gniazda baterii (lp. 26/27) i kabla o długości 10cm – UWAGA: wykonać dwukrotnie

2.3) Montaż złącza SMA(lp. 13) do przewodu anteny (lp. 11) zgodnie z techniką montażu złącz antenowych

2.4) Przygotować obudowę (lp.8) do zamontowania wewnątrz modułów 1xRaspberry (lp. 5) , 1xArduino (lp. 1) lub Nucleo (lp. 3), 1x przetwornicy (lp.9), 1x bateria (lp. 26 lub 27), 1x sterownika silnika z załącznika nr 1. Obudowa ma zachować szczelność IP67 lub IPx7 - UWAGA: wykonać dwukrotnie

2.5) W obudowie (lp. 8) przygotowanej w punkcie 2.4) przygotować wyprowadzenia przewodów: 1x przewód GPS dla modułu GPS (lp. 17) lub Anteny GPS (lp.19), 1x przewód anteny GSM (lp. 11), 4x przewód czujników ultradźwiękowych (lp. 21, 22), 1x przewód czujnika ciśnienia (lp. 30 lub 31 lub 32), 1x dodatkowy przewód o średnicy 5mm, wszystkie przewody zewnętrzne należy wyprowadzić za pomocą dławików o szczelności przynajmniej IP67 – UWAGA: wykonać dwukrotnie

2.6) Montaż pierwszego zestawu w obudowie (lp.8) modułów: 1x przetwornicy (lp. 9), 1x Raspberry (lp. 5), 1x Arduino (lp. 1), 1x sterownik silnika z zadania nr 1, 1x bateria (lp. 26), 1x moduł żyroskopu z filtrem kalmana (lp. 34), 1x moduł wzmacniacza operacyjnego (lp. 33)

2.7) Montaż drugiego zestawu w obudowie (lp.8) modułów: 1x przetwornicy (lp. 9), 1x Raspberry (lp. 5), 1x Nucleo (lp. 3), 1x sterownik silnika z zadania nr 1, 1x bateria (lp. 27), 1x moduł czujnika położenia (lp. 25), 1x moduł wzmacniacza operacyjnego (lp. 33)

Rezultat zadania nr 2:  Rezultatem zdania jest podłączony i gotowy do programowania układ elektroniczny.

ZADANIE NUMER 3: PRZYGOTOWANIE SPÓJNEJ INŻYNIERSKIEJ DOKUMENTACJI 3D OBRAZUJĄCEJ ZŁOŻENIA UKŁADU MECHANICZNEGO RUCHOMEGO HYDROSKRZYDŁA WRAZ Z SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM.

Stworzenie dokumentacji 3d w złożenia, które będą przedstawiały cały układ stworzony w zadaniu numer 1 i zadaniu numer 2 w jeden spójny projekt inżynierski.

Cel zadania numer 3: Celem tego zadania jest stworzenie kompletnej dokumentacji, która posłuży do wykonania części mechanicznych kolejnym zadaniu. Drugim celem zadania numer 3 jest stworzenie wizualizacji, które mają być wykorzystane podczas prezentacji na koniec okresu inkubacji. Trzecim celem jest stworzenie kończącej dokumentacji, która posłuży do wdrożenia urządzenia do produkcji.

Zadanie nr 3 obejmuje:

- Zaprojektowanie nowej obudowy oraz części hydroskrzydła kitesurfingowego, według rysunków stworzonych przez zespół Eletcric Foil. Sp z o.o. , materiały elementów określone w załączniku nr 3 Wytyczne mechaniczne do zadania nr 3.

- Wykonanie ostatecznego złożenia inżynierskiego całego urządzenia i wygenerowanie kompletnej listy rysunków i brył 3D w oprogramowaniu SOLIDWORKS,

- Przygotowanie wizualizacji i animacji pokazujących schemat działania urządzenia.

Rezultat zadania nr 3: Rezultatem tego działania ma być kompletna biblioteka plików 3D w formacie SLDRPT, IGS, Parasolid oraz rysunków technicznych w formacie DWG, DXF jak też wizualizacji oraz animacji przedstawiających urządzenie zlecone w ramach przedmiotu zamówienia. Wszystkie pliki powinny być przekazane spółce w formie elektronicznej oraz na nośniku zewnętrznym (CD/DVD/pendrive/inny).

ZADANIE NUMER 4: FREZOWANIE I TOCZENIE CZĘŚCI MECHANICZNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE W ZADANIU NUMER 3.

Cel zadania numer 4: Zadanie obejmuje wykonanie usługi CNC wyprodukowania części powstałych w zadaniu numer 3 potrzebnych do zbudowania mechanicznie ruchomego układu sterowania tylnym skrzydłem w produkcie hydrofoil kitesurfingowy.

Zadanie nr 4 obejmuje:

- Analiza możliwości obróbki części na podstawie dostarczonych plików w formatach SLDRPT, IGS, Parasolid.

- Zakup materiału z którego będzie obrabiany element,[n3]  zgodnie z załącznikiem nr 3 Wytyczne mechaniczne do zadania nr 3.

- Zaprogramowanie procesu obróbki na maszynie numerycznej CNC,

- Wykonanie i wykończenie części zgodnie z dostarczonymi plikami.

Rezultat zadania nr 4: Rezultatem zadania numer 4 są fizycznie pasujące do siebie części powstałe w procesie obróbki CNC.

ZADANIE NUMER 5: PODŁĄCZENIE I MONTAŻ CZĘŚCI MECHANICZNYCH STWORZONYCH W POPRZEDNICH ZADANIACH.

Cel zadania numer 5: Zebranie wszystkich składowych elementów mechanicznych z poprzedzających zadań (1,2,3,4) oraz podłączenie.

Zadanie nr 5 obejmuje:

- Finalny montaż układu silnika wraz z sterowaniem z zadania numer 1,

- Zamknięcie układu z zadania numer 1 w obudowie wykonanej w zadaniu numer 4,

Rezultat zadania nr 5: Działające i ruszające się tylne skrzydło w prototypie produktu hydroskrzydła.

Termin wykonania zadania: do 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 13.03.2017r.

Uwagi: celem rzetelnego i efektywnego przygotowania zadania 5 Wykonawca podczas prac związanych z wykonawstwem będzie w stałym kontakcie z Electric Foil Sp. z.o.o.

ZADANIE NUMER 6: STWORZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

W ramach zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną dotyczącą wykonanego przedmiotu zamówienia (zadań 1, 2,3,4 i 5), w następującej formie:

-       Dokumentacja dot. Zadania 1,2,3,4 i 5 powinna szczegółowo opisywać wykonany przedmiot zamówienia, zawierać powinna przygotowane wizualizacje i screeny wykonanych części do zadań. Dokumentację należy przygotować  w formie opisowej w formacie .docx, wraz z obrazującymi grafikami/zdjęciami obrazującymi wykonanie poszczególnych zadań. Dokumentacja powinna zostać przekazana w formie papierowej oraz elektronicznej na CD/DVD/ lub innym nośniku elektronicznym. Wersja elektroniczna powinna zawierać szczegółową dokumentację dotyczącą całości przedmiotu zamówienia przygotowaną zgodnie z w/w wytycznymi do zadań oraz umożliwiającą otworzenie przeglądanie rezultatów zadań.

Termin wykonania zadania 6: w ciągu 5 dni roboczych do dnia zakończenia zadania 5, jednak nie później niż do dnia 24.03.2017r.

UWAGI KOŃCOWE:

1.  Zadanie 1, 2, 3, 4 i 5 są bezpośrednio ze sobą powiązane i proces ich przygotowania powinien był spójny, a prowadzone działania w ramach obydwu zadań winny wzajemnie się uzupełniać i w wyniku zakończenia prac Wykonawca powinien osiągnąć zamierzony efekt jakim jest stworzenie działającego układu mechaniczno elektronicznego w dostarczonym przez Electric Foil Sp. z o.o. prototypie produktu hydroskrzydła do kitesurfingu.

2.    Wykonawca musi pozostawać w ciągłym kontakcie z Zamawiającym oraz spółką Electric Foil spółka z o.o. i zdawać relacje z postępu prac. Każde niejasności muszą zostać przedyskutowane i wyjaśnione tak aby Wykonawca dokładnie znał oczekiwania zleceniodawcy.

3.   Termin wykonania zadania 1, 2,3 ,4 i 5 to  max. 21 dni roboczych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.

4.   Wykonawca po zakończeniu całego przedmiotu zamówienia (zadanie 1,2,3,4 i 5) przedstawi do akceptacji firmie Electric Foil spółka z o.o. wykonany przedmiot zamówienia, celem akceptacji lub przedstawienia uwag do przygotowanego prototypu urządzenia. Electric Foil spółka z o.o. w terminie 5 dni roboczych zweryfikuje / przetestuje funkcjonalności przygotowanego urządzenia przygotowanego przez Wykonawcę, następnie zaakceptuje lub przedstawieni szczegółowe uwagi do wykonanego przedmiotu zamówienia. W przypadku uwag Wykonawca w terminie kolejnych 3 dni roboczych naniesie wskazane poprawki i ponownie przedstawi gotowe urządzenie do akceptacji Electric Foil spółka z o.o.  Terminy dalszych ewentualnych poprawek wynikać będą z prac jakie poczynić trzeba celem przygotowania ostatecznej wersji. Termin wykonania całości i akceptowania finalnej wersji prac nie może być dłuższy niż do dnia 13.03.2017r.

5.     Po akceptacji przez firmę Electric Foil spółka z o.o.  przedmiotu zamówienia (zadanie 1,2,3,4 i 5 ) wykonawca przygotuje i prześle do Zamawiającego przedmiot zadnia 6, w ciągu 5 dni roboczych do dnia zakończenia zadania 5, jednak nie później niż do dnia 24.03.2017r.

6.  Po akceptacji całości przedmiotu zamówienia przez firmę Electric Foil spółka z o.o. przygotowany zostanie trójstronny protokół zdawczo – odbiorczy pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i firmą Electric Foil spółka z o.o. Załącznikiem do protokołu będzie przygotowana dla Zamawiającego dokumentacja o której mowa w zadaniu 6 obrazująca zakres wykonanych prac oraz rezultatów.

7.  Wykonawca udzieli jednomiesięcznej gwarancji na wykonane produkty które dotyczą przedmiotu zamówienia w zadaniu 1, 2, 4 i 5. W tym okresie Wykonawca poprawi wszelkie błędy w funkcjonowaniu urządzenia, zidentyfikowane przez firmę Electric Foil spółka z o.o.  Poprawki w okresie gwarancji nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia.

8. W ramach wykazanych w załączniku 1 i 2 części/elementów dopuszcza się stosowanie rozwiązań/części/elementów równoważnych posiadających tożsame funkcje, parametry. Zastosowanie innego niż wskazany element/cześć każdorazowo zaakceptowany musi zostać przez firmę Electric Foil spółka z o.o.