OPIS I SPECYFIKACJA ELEMENTÓW INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ

Tabela oceny technicznej:

| l.p. | Nazwa | Opis przedmiotu zamówienia | Nr pomieszczenia | Certyfikaty | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Tablica multimedialna | W zakresie inwestora | 0.27 |  | 1 szt. |
|  | Projektor Vivitek 525ST | W zakresie inwestora | 0.27 |  | 1 szt. |
|  | Punkt dostępowy HP MSM460 | port 10/100/1000 RJ-45 z automatycznym wykrywaniem szybkości, Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX, Max zużycie energii: 12,9 W | 0.27 |  | 1 szt. |
|  | Telewizor 55” z uchwytem mocującym | Telewizor 55cali, typ-led, Zgodność z wymogami odbioru cyfrowej telewizji naziemnej, Częstotliwość odświeżania 200Hz, Rozdzielczość Full HD, Dźwięk stereo, Komunikacja: HDMI, USB, WiFi, SCART, uchwyt mocujący odpowiedni do wagi i rozmiaru telewizora. | 0.27 |  | 1 szt. |
|  | Wzmacniacz | 2 strefowy, Moc wyjściowa: 2x60W,Regulacja głośności | 0.27 |  | 1 szt. |
|  | Przyłącze AV | Przyłącze AV 2xVGA, 2xUSB, HDMI, Audio, Zasilanie 230AC | 0.27 |  | 1 szt. |
|  | Odtwarzacz CD/DVD/MP3 | Odtwarzacz CD/DVD/MP3Pasmo przenoszenia 20-20 kHz THD < 0.1% Separacja kanałów > 60dB Dynamika > 96dB Stosunek S/N > 70dB gniazdo USB typ A gniazdo 6.3mm gniazdo 3.5mm RCA L/P | 0.27 |  | 1 szt. |
|  | Kolumny aktywne | Wejście XLR Mic/Line z regulacją głośności, Zakres częstotliwości: 20Hz - 20KHz, | 0.27 |  | 2 szt. |
|  | Głośniki | Materiał: obudowa: tworzywo sztuczne; maskownica: stal nierdzewna, kolor biały Efektywność: min 85 dB / 1 W / 1 m Moc: nominalna RMS: 25 W; muzyczna: 50 W Zakres przenoszonych częstotliwości: min 100 Hz – 20 kHz | 0.27 |  | 8 szt. |
|  | Mikrofon bezprzewodowy | Dobra ochrona przed sprzężeniami Technologia transmisji True Diversity Częstotliwości przełączane w krokach po 25 kHz | 0.27 |  | 1 szt. |
|  | Matryca audio | Możliwość kierowania sygnałów wejściowych do każdego wyjścia Regulowany poziom wyjściowy, Sterowanie procesorowe | 0.27 |  | 1 szt. |
|  | Manipulator matrycy |  | 0.27 |  | 1 szt. |
|  | Antena satelitarna z masztem | Zysk energetyczny dla 10,7 GHz [dB] nie mniejszy niż 37dB Zakres regulacji kąta azymutu [°] 0-180 Zakres regulacji kąta elewacji [°] 5-80 Średnica [cm]:90 | 0.27 |  | 1 kpl. |
|  | Laptop Ekran 15,6” | Procesor: Intel® Core™ 5-2450M 2.5GHz, 3 MB pamięci podręcznej L3, matryca: 15,6" ekran HD LED 1366 x 768 z powłoką przeciwodblaskową, grafika: AMD Radeon HD 7650M 1GB, pamięć ram: 4 GB DDR3, dysk twardy: 500 GB 7200 obr./min, napęd: DVD+/-RW SuperMulti DL, system:Windows 7 Professional PL | 0.27 |  | 1 szt. |
|  | Niszczarka | Ilość arkuszy niszczonych jednorazowo (A4/70g):24/26 Poziom bezpieczeństwa DIN: 1, Typ cięcia: Strip Cut (paski), Szerokość wejścia niszczarki: 230 mm, Niszczenie płyt CD, Niszczenie kart plastikowych, Automatyczny START/STOP, Niszczenie zszywek, Silnik przystosowany do pracy ciągłej, Zabezpieczenie przed przegrzaniem, Pojemność kosza 40 l | 0.27 |  | 1 szt. |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne z oprogramowaniem | Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 Prędkość druku/kopiowania w kolorze min. 14 stron A3 Prędkość skanowania min. 75 arkuszy A4 w kolorze i mono Rozdzielczość drukowania min. 1200x1200 dpi Procesor min. 780Mhz Pojemność papieru min. 1150 z możliwością rozszerzenia do 6500 arkuszy Obsługiwana gramatura papieru 55-300g/m2 Pamięć systemu min. 1,5GB oraz dysk twardy min. 160GB Interfejsy: 10/100/1000 Ethernet, USB 2.0 Przeglądarka www zainstalowana na urządzeniu i obsługiwana przez ekran dotykowy. Możliwość drukowania z pamięci zewnętrznych USB Zainstalowany czytnik kart zbliżeniowych pod port USB wewnętrzny. Oprogramowanie umożliwiające zdalne zarządzanie urządzeniem poprzez sieć LAN Oprogramowanie umożliwiające rozliczanie kosztów wydruku poszczególnych użytkowników, Ustalanie indywidualnych cenników dla użytkowników, generowanie raportów, zestawień dla użytkowników oraz administratora, możliwość blokady użytkownika lub poszczególnych funkcji urządzenia. | 0.27 |  | 1 szt. |

UWAGI

- wszelkie nazwy własne zastosowane w dokumentacji należy traktować jako przykładowe, dopuszcza się stosowanie rozwiązań, materiałów o zamiennych parametrach, nie gorszych niż przyjęte w niniejszej dokumentacji,

- wymiary odległości przyjęte w projekcie należy sprawdzić i korygować z natury. W przypadku zmian i wątpliwości kontaktować się z nadzorem autorskim,

- wszystkie roboty prowadzić zgodnie z instrukcjami technologicznymi producentów,

- prace specjalistyczne powierzyć jednostkom wyspecjalizowanym z uzyskaniem odpowiedniego atestu,

- wszystkie rysunki należy rozpatrywać z opisem technicznym oraz załącznikami.

Opracował

mgr inż. arch. Karina Olendzka