SPIS TREŚCI:

- Cześć opisowa

- Podstawa opracowania

- Lokalizacja

- Przedmiot i zakres opracowania

- Opis stanu istniejącego

- Program funkcjonalny i użytkowy pomieszczenia

- Zakres prac wykończeniowych i instalacyjnych

- Opis przyjętych rozwiązań technicznych i materiałowych

- Zestawienie i opis elementów wyposażenia

- Zestawienie i opis oświetlenia

- Zestawienie i opis instalacji multimedialnej

- Spis rysunków

| L.P. |  | NR RYS. | SKALA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSPEKTYWA 1 | 1.01 |  |
| 2 | PERSPEKTYWA 2 | 1.02 |  |
| 3 | PERSPEKTYWA 3 | 1.03 |  |
| 4 | PERSPEKTYWA 4 | 1.04 |  |
| 5 | PERSPEKTYWA 5 | 1.05 |  |
| 6 | ARANŻACJA | 2.01 | 1: 50 |
| 7 | PRZEKROJE A-A, B-B | 2.02 | 1: 50 |
| 8 | WIDOKI ŚCIAN A-B, B-C | 2.03 | 1: 50 |
| 9 | WIDOKI ŚCIAN C-D, D-A | 2.04 | 1: 50 |
| 10 | UKŁAD POSADZKI | 2.05 | 1: 50 |
| 11 | KOLORYSTYKA | 2.06 | 1: 50 |
| 12 | USTAWIENIE, KOLORYSTYKA MEBLI | 2.07 | 1: 50 |
| 13 | UKŁAD OŚWIETLENIA | 2.08 | 1: 50 |
| 14 | SYSTEM EKSPOZYCYJNY | 2.09 | 1: 50 |
| 15 | MEBLE 1 | 3.01 | 1: 25 |
| 16 | MEBLE 2 | 3.02 | 1: 25 |
| 17 | MEBLE 3 | 3.03 | 1: 25 |
| 18 | DETAL "A" | 3.04 | 1: 25 |
| 19 | INSTALACJA MULTIMEDIALNA | 4.01 | 1: 50 |
| 20 | INSTALACJA MULTIMEDIALNA | 4.02 |  |

- Podstawa opracowania

  - zlecenie Inwestora,

  - dostarczona przez Inwestora wielobranżowa dokumentacja wykonawcza,

  - wizja lokalna połączona z inwentaryzacją,

  - uzgodniona z Inwestorem koncepcja,

  - zbiór obowiązujących przepisów, norm.

- Lokalizacja

Pomieszczenie będące przedmiotem niniejszego opracowania znajduje się w budynku KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO położonym przy         ul. Olszewskiego 6 w Kielcach. Numer pomieszczenia 0.27.

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ARANŻACJI POMIESZCZENIA O FUNKCJI COWORKINGOWEJ Z CZĘŚCIĄ WYSTAWIENNICZO-EKSPOZYCYJNĄ ORAZ RELAKSACYJNĄ W BUDYNKU KIELECKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO.

Zakres opracowania obejmuje:

  - projekt kolorystki ścian, sufitu i posadzki,

  - projekt rozmieszczenia oświetlenia z doborem opraw oświetleniowych

  - aranżację wnętrza i wyposażenie w meble, lampy oraz elementy dekoracyjne.

  - schemat systemu ekspozycyjnego

  - projekt rozmieszczenia nagłośnienia, sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

Opracowanie składa się z części: opisowej i rysunkowej.

- Opis stanu istniejącego

Pomieszczenie będące przedmiotem opracowania ma kształt regularnego prostokąta o wymiarach 12,24 x 13,21m, znajduje się na parterze budynku.

Wg. istniejącej dokumentacji powykonawczej budynku pomieszczenie ma numer 0.27. Wysokość pomieszczenia wynosi 2,97m i jest obniżona miejscowo do 2,42m  poprzecznym pasem zabudowy gipsowo-kartonowej o szer. 3,20cm (stanowiącymi obudowę instalacji) w środkowej części  pomieszczenia. Na ścianie z drzwiami wejściowymi do pomieszczenia znajdują się dwa pilastry słupowe. W środkowej części pomieszczenia zlokalizowane są dwa słupy żelbetowe stanowiąca podporę pod podciągi żelbetowe.

Powierzchnia pomieszczenia wynosi 161,69m2.

W trzech ścianach zewnętrznych  pomieszczenia znajduje się: sześć okien                             o uśrednionych wymiarach 1,50x1,70m oraz trzy okna o uśrednionych wymiarach 1,50x1,55m. Parapety okienne z kamienia naturalnego na wysokości 0,9m powyżej poz. posadzki. Drzwi wejściowe do pomieszczenia aluminiowe, dwuskrzydłowe o wym. 1,60 x 2,09m.

Ściany i sufit tynkowane, przygotowane pod powłokę malarską i pomalowane na kolor szary.

Posadzka pomieszczenia – wykładzina PCV elastyczna typu „tarket” w kolorze szarym.

Na suficie znajduje się 25 lamp rastrowych w układzie pięciorzędowym, sterowanych czteroma włącznikami zlokalizowanymi przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia. Na ścianach pomieszczenia nad podłogą znajdują się gniazda wtykowe instalacji 230V oraz gniazda instalacji teletechnicznych.

Pomieszczenie w stanie technicznym bardzo dobrym – nie użytkowane od czasu zakończenia prac budowlanych.

- Program funkcjonalny i użytkowy pomieszczenia

Pomieszczenie będące przedmiotem opracowania pełnić będzie funkcję rekreacyjno-biurową i ekspozycyjną.

Pomieszczenie zostało podzielone na dwie części. Jedna część pełnić będzie funkcję rekreacyjną, natomiast druga część służyć będzie spotkaniom biznesowym.

W części rekreacyjnej zlokalizowano meble do odpoczynku i pracy, regał biblioteczny oraz telewizor ze sprzętem audio i systemem nagłośnieniowym, urządzenie wielofunkcyjne z niszczarką do papieru , płyt CD.

W części spotkań biznesowych zlokalizowano biurka z fotelami obrotowymi, oddzielone od siebie mobilnymi ściankami działowymi. Modułowość biurek i ścianek pozwala na ustawienie biurek w różnych konfiguracjach.

Na ścianach zlokalizowano szyny ekspozycyjne do których jest możliwość zawieszenia plansz ekspozycyjnych w różnym układzie.

Projekt nie ingeruje w parametry techniczne pomieszczenia takie jak: długość, szerokość, wysokość, powierzchnia i kubatura;

- Zakres prac wykończeniowych i instalacyjnych

Zakres prac wykończeniowych obejmuje:

  - przygotowanie ścian pod powłokę malarską;

  - przygotowanie sufitu pod powłokę malarską;

  - malowanie ścian;

  - przygotowanie ściany i części podłogi pod montaż wykładziny;

  - montaż wykładziny na ścianie;

  - montaż wykładziny na części podłogi;

  - zabudowanie pilastrów okładziną z g-k z płytą OSB;

  - przygotowanie sufitu podwieszanego i ściany wokół pilastrów pod tapetowanie;

  - tapetowanie sufitu podwieszanego i ściany wokół pilastrów ;

  - montaż  rolet zaciemniających w oknach.

Zakres prac instalacyjnych obejmuje:

  - demontaż istniejących opraw rastrowych;

  - wykonanie nowego oświetlenia składającego się z projektorów metahalogenowych oraz wpuszczanych opraw stropowych halogenowych w karton-gips w suficie podwieszanym;

  - wykonanie instalacji multimedialnej.

- Opis przyjętych rozwiązań technicznych i materiałowych

Malowanie ścian i sufitów – dyspersyjna (lateksowa) farba akrylowa o optymalnym kryciu, tworząca mocną, matową, zmywalną powłokę. Sufit kolor biały, ściany kolor NCS S1502-Y50R.

Narożnik ścian B-C i C-D (zakres pokazany na rysunku nr 2.06)    oraz słupy na środku pomieszczenia malowane farbą magnetyczną, a potem farbą do tablic, kolor czarny.

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą – masą szpachlową. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Bruzdy instalacyjne wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Następnie powierzchnie wypełnione zaprawą cementowo-wapienną pokryć wyprawa gipsową grubości min. 3mm. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzy i brudu. Farbę nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. W zależności od rodzaju podłoża i temperatury, pierwsza warstwa może być rozcieńczona maks. 10% wodą. Nakładać minimum dwie warstwy. Powłoki powinny dawać jednolity aksamitno-matowy wygląd powierzchni bez smug, plam i śladów pędzla.

Uwaga: układ i wzór kolorystyczny na ścianach i suficie oraz numery kolorów wg rys. nr 2.06, 2.03, 2.04.

Montaż wykładziny na ścianie i części podłogi - wykładzina dywanowa w płytkach 50cm x 50cm. Metoda produkcji: Tuftowana 1/10”, Postać: Cięta, barwiona powierzchniowo, górna warstwa podłoża :Poliester, dolna warstwa podłoża: Zmodyfikowany bitumit Polyver® - Polyscan®, skład runa: poliamid 6.6, wysokość całkowita: 8.0mm  wysokość warstwy użytkowej: 4.0mm.

Podłoże musi być mocne, równe, suche, czyste i bez spękań. Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy i odpowiednie instrukcje. Powierzchnię starannie przeszlifować, odkurzyć i zagruntować. Do klejenia użyć dyspersje antypoślizgową o ekstremalnej przyczepności i lepkości przeznaczoną do układania elementów wykładzin PVC. Użyć dyspersję o bardzo dobrej przyczepności, łatwości stosowania i wysokiej wydajności, która po ułożeniu wykładziny umożliwia natychmiastowe użytkowanie powierzchni.

Uwaga: układ i wzór kolorystyczny na ścianach i suficie oraz numery kolorów wg rys. nr 2.05.

Zabudowa pilastrów okładziną g-k z płytą OSB – projektuje się zabudowę pilastrów słupowych na ścianie A-B gips-kartonem grub.12mm na konstrukcji systemowej, wzmacnianej płytą OSB grub. 18mm, tak aby zamocować na projektowanej ścianie telewizor 55” na uchwycie. Rysunek nr 3.04

Tapetowanie sufitu i ściany - Fototapeta: wydruk imitujący naturalną deskę dębową - końcowe opracowanie zdjęcia do ustalenia z inwestorem i nadzorem autorskim. Materiał tapetowy powinien: składać się z wysokiej jakości papieru, powleczonego powłoką PVC (w stosunku procentowym 50/50) Posiadać dodatkową wodoodporną solwentową powłokę w celu uzyskania wydruków odpowiedniej jakości oraz dobrego nasycenia kolorów. Dedykowany do zadruku atramentami solwentowymi. Gramatura: 220 g/m.kw.

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą – masą szpachlową. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzy i brudu. Należy zagruntować powierzchnię emulsją gruntującą lub rozcieńczonym klejem do tapet, zgodnie z zaleceniami producenta i sztuki budowlanej.

Uwaga: ze względu na kładzenie tapety na suficie należy starannie zaplanować kolejność prac i wykonać to z dużą starannością. Rysunek nr.2.06

Montaż rolet zaciemniających - w oknach ściany B-C należy zdemontować rolety istniejące i zamontować nowe we wszystkich oknach w pomieszczeniu. Rolety w prowadnicach, z materiału zaciemniającego 100%, 100% poliester; posiadającego  atest niepalności, w kolorze jasno szarym. 9szt.

Wykonanie zmian w instalacji elektrycznej - projekt przewiduje demontaż istniejących sufitowych opraw oświetleniowych. Podłączenie do wypustów oświetleniowych bez zmiany sytemu załączania obwodów, kompletu systemu szynowoprzewodów 3 fazowych z projektorami.

W części sufitu podwieszanego projekt przewiduje wpusty sufitowe podłączone do istniejących obwodów. W dwóch przypadkach „H” i „E”, oprawy są podzielone na dwie sztuki, należy je połączyć przewodem. Przewody wykonać zgodnie ze standardem istniejącej instalacji elektrycznej. Szczegółowa lokalizacja położenia punktów oświetleniowych oraz oznakowanie poszczególnych obwodów wg rys. nr 2.08.

System ekspozycyjny  –  projektuje się system ekspozycyjny, szynowo-linkowy, mocowany  do sufitu B-C, D-A, C-D i do ścian C-D wg rys rysunku nr.2.09 . Szyny sufitowe i ścienne z kompletem łączników i elementów łączących z profilu aluminiowego w kolorze białym. Do szyn podwieszane będą ramy aluminiowe w kolorze białym na linkach nylonowych wypełnione płytą mdf i plexi z antyrefleksem z klipsami.

Wykonanie instalacji multimedialnej.

Szczegółowy opis w załączniku :Zestawienie i opis instalacji multimedialnej

rys. nr 4.01, 4.02.

Opracował

mgr inż. arch. Karina Olendzka

- Zestawienie i opis elementów wyposażenia

- Zestawienie i opis oświetlenia

- Zestawienie i opis instalacji multimedialnej