SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST – 2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

CPV-45500000

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru robót wykończeniowych dotyczących zadania pt: „Aranżacja pomieszczenia o funkcji coworkingowej z częścią wystawienniczo-ekspozycyjną oraz relaksacyjną w budynku Kieleckiego Parku Technologicznego”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu robót jw.

1.3 Zakres robót ST

Zakres robót określa dokumentacja techniczna oraz przedmiary robót.

1.4 Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST WO Wymagania ogólne.

  - Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za całość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiającego.

- MATERIAŁY

Materiały do wykonania robót przy realizacji stanu wykończeniowego należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami.

Do wykonania prac wykończeniowych należy stosować następujące materiały;
-  szpachle gipsowe

-  kleje

-  płyty g-k

-  farby  lateksowe

- farby magnetyczne

- farby do tablic

- wykładziny dywanowe

Materiały powinny być jak określono w dokumentacji projektowej lub inne zatwierdzone przez Zamawiającego. Wszystkie materiały winny być zgodne z postanowieniami umowy               i poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania  w budownictwie.

- SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO Wymagania ogólne.

Do wykonywania robót wykończeniowych należy użyć następującego sprzętu:

- mieszarki do zapraw

- narzędzia służące do montażu ścianek G-K

- narzędzia malarskie

- TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu sprzętu podano w ST WO.

- WYKONYWANIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

##### ROBOTY MALARSKIE

1.Przedmiot i zakres opracowania

1.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania robót malarskich wewnątrz  budynków .

Zakłada się, że roboty malarskie będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne              i przeszkolone zespoły robocze wyposażone w niezbędny sprzęt.

Zakres opracowania obejmuje wymagania właściwości materiałów, wymagania i sposoby przygotowania podłoży, powłok malarskich oraz kontroli wykonania i odbioru robót malarskich.

Niniejsza specyfikacja techniczna nie dotyczy rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych.

1.2. Normy związane

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe Tynki zwykłe Wymagania i badania przy

Odbiorze.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnątrz budynków

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne ftalowe modyfikowane.

PN-EN-ISO2409:1999 Wyroby lakierowe Określenie przyczepności powłok do

podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowy, gips tynkarski i klej

gipsowy.

1.3. Terminy i definicje

Podłoże malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub wygładzona.

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu.

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych  w roztworze spoiwa.

Warunki przystąpienia do robót malarskich.

Roboty malarskie można wykonać po:

-    montażu wykładziny ,

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą – masą szpachlową. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Bruzdy instalacyjne wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Następnie powierzchnie wypełnione zaprawą cementowo-wapienną pokryć wyprawa gipsową grubości min. 3mm. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzy i brudu.

Farbę nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem. W zależności od rodzaju podłoża i

temperatury, pierwsza warstwa może być rozcieńczona maks. 10% wodą. Nakładać

minimum dwie warstwy. Powłoki powinny dawać jednolity aksamitno-matowy wygląd

powierzchni bez smug, plam i śladów pędzla.

race malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta. Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu należy osłonić.

2. Kontrola i badania przy odbiorze robót malarskich

2.1. Zakres kontroli badań '

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich

wykonania nie wcześniej jednak niż po 14-tu dniach.

Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej

niż +5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%.

Odbiór robót malarskich obejmuje:

-    sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

-    sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

-    sprawdzenie odporności na wycieranie,

-    sprawdzenie przyczepności powłoki,

-    sprawdzenie odporności na zmywanie,

2.2. Metody kontroli i badań .

Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,50 m;

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta;

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną jeśli na szmatce nie wystąpiły ślady farby;

d) sprawdzenie przyczepności powłoki.

Na podłożach mineralnych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki. Przyczepność należy uznać za dobrą jeśli żaden z kwadracików nie wypadnie.

2 .3. Kontrola materiałów

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

-    czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną

-    termin przydatności do użycia podany na opakowaniu

-    wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb w których widać:

a) w przypadku farb ciekłych:

-    skoagulowane spoiwo,

-    grudki wypełniaczy,

-    kożuch,

-    ślady pleśni,

-    trwały, nie dający się wymieszać osad,

-    nadmierne spienienie,

-    zapach gnilny,

-    obce wtrącenia.

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek

-    zbrylenie

-    obce wtrącenie

-    zapach gnilny

-    ślady pleśni

Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych '.

Roboty malarskie wewnątrz budynku można rozpocząć kiedy podłoża będą

oczyszczone i przygotowane w zależności od stosownej farby i żądanej jakości

robót.

Pierwsze malowanie należy wykonać po:

-    całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, wodociągowych,

kanalizacyjnych, c.o., elektrycznych za wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych, ceramicznych i metalowych, np. z tworzyw sztucznych /biały montaż/ oraz armatury oświetleniowej /gniazdka, wyłączniki/;

-    wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,

2.4. Ocena jakości powłok malarskich

Jeżeli badania. dadzą wynik pozytywny to powłoki malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Jeżeli którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy uznać iż nie zostały one wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące. W tym celu w protokóle kontroli i badań należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzania do zgodności powłoki z wymaganiami. Po usunięciu niezgodności należy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań.

Wykładziny dywanowe

l .Zakres opracowania obejmuje wymagania, co do właściwości materiałów, przygotowania podłoża, montażu wykładzin.

2.Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

3.  Sprzęt i narzędzia .* "

•   szpachle i packi

4.  Warunki przystąpienia do robót.

Przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone:

-    roboty malarskie

-    roboty instalacyjne

5.Montaż wykładzin.

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoże musi być mocne, równe, suche, czyste i bez spękań. Podłoże należy sprawdzić w oparciu o obowiązujące normy i odpowiednie instrukcje. Powierzchnię starannie przeszlifować, odkurzyć i zagruntować. Do klejenia użyć dyspersje antypoślizgową o ekstremalnej przyczepności i lepkości przeznaczoną do układania elementów wykładzin PVC. Użyć dyspersję o bardzo dobrej przyczepności, łatwości stosowania i wysokiej wydajności, która po ułożeniu wykładziny umożliwia natychmiastowe użytkowanie powierzchni.

6. Kontrola wykonania wykładzin. Kontrola winna obejmować:

-    zgodność wykonania z dokumentacją projektową

-    stan podłoży

-   jakość materiałów

-    przyczepność wykładziny

-    grubości warstwy kleju

7. Odbiór wykładzin.

Zgodność wykonanie wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych . Wykładziny powinny być odebrane jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny wykładzina nie powinna zostać przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć następujące rozwiązanie:

-   jeśli to możliwe poprawić wykładzinę i zgłosić ją do ponownego odbioru;

.

OKŁADZINY Z PŁYT G-K

1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

wykonania i odbioru okładzin z płyt (suchych tynków gipsowych) zwanych GK.

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładzin G-K 1x75mm z profili CW,

Okładziny objęte niniejszą specyfikacją, kształtują formę architektoniczną danego elementu

konstrukcyjnego, wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-włóknowych odpowiadających

wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad

podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i

badania przy odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót podane w części - Wymagania Ogólne.

4. MATERIAŁ.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w cz.

Wymagania ogólne” .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek złoża.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość zastosowania różnych

rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

Płyty gipsowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie

5. SPRZĘT I TRANSPORT

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach

dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest

spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym,

a zarazem płaskim podkładzie.

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na

drugi.

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych pokrytych

plandekami.

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka

widłowego

o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesia z widłami.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów

technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1 Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją

projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora

nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych

na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione

przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady kontroli i odbioru robót podano w cz. A „Wymagania ogólne”

Przy montażu płyt należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty

okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Zakres badań płyt powinien być zgodny z normą PN-B-79405 ”Wymagania

dla płyt gipsowo-kartonowych”.

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

Odbiorowi częściowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Podstawę do odbioru w/w robót powinny stanowić następujące dokumenty:

- Dokumentacja techniczna i SST,

- Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

- Protokóły odbiorów poszczególnych etapów robót zanikających,

- Protokóły odbiorów materiałów i wyrobów,

- Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną

zakryciu.

Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór ostateczny (końcowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót

w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona

przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w

Obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót

z dokumentacją projektową i SST.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad,

które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy:

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celów budowlanych.

.