SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Infrastruktura serwerowa blade – 1 szt.

Oferowana infrastruktura blade:

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i model obudowy: |  |
| Nazwa i model przełącznika blade ethernet: |  |
| Nazwa i model przełącznika blade FC: |  |
| Nazwa i model serwera blade typ 1: |  |
| Nazwa i model serwera blade typ 2: |  |

Parametry techniczne:

| Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Obudowa modularna |  |  |
| Wysokość i typ obudowy | Maksymalnie 6U do instalacji w standardowej szafie RACK 19” |  |
| Liczba możliwych do zamontowania serwerów blade i ich typ | Mozliwość zamontowania co najmniej 8 serwerów blade. Możliwość instalacji serwerów blade 2 i 4-ro procesorowych x86, a także serwerów blade bazujących na procesorach 64-bit pracujących pod system UNIX opracowanym przez producenta oferowanej infrastruktury blade |  |
| Zasilanie i chłodzenie | Zestaw redundantnych zasilaczy typu hot-plug zapewniających zasilanie dla obudowy w pełni obsadzonej serwerami, przełącznikami i wszystkimi dodatkowymi komponentami. Zestaw redundantnych wentylatorów typu hot-plug zapewniających chłodzenie obudowy w pełni obsadzonej serwerami, przełącznikami i wszystkimi dodatkowymi komponentami. |  |
| Sposób wyprowadzenia sygnałów LAN | Zamontowane co najmniej dwa przełączniki blade Ethernet Switch 1GbE umożliwiające wyprowadzenie sygnałów z serwerów w sposób redundantny (po 2 interfejsy sieciowe GbE serwera na każdy przełącznik). Każdy z przełączników ma być wyposażony w co najmniej 5 portów RJ45 oraz 4 gniazda na moduły SFP. |  |
| Sposób wyprowadzeń sygnałów FC | Zamontowane co najmniej dwa przełączniki blade FC 8Gb switch zapewniające wyprowadzenie sygnałów z serwerów w sposób redundantny (po jednym interfejsie FC 8Gb serwera na każdy przełącznik FC). Każdy z przełączników ma być wyposażony w co najmniej 2 moduły FC 8Gb short wave SFP+. |  |
| Napęd optyczny | Wbudowany napęd DVD |  |
| Funkcjonalność systemu zarządzającego | - Zdalne zarządzanie z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu. - Zdalne włączanie/wyłączanie/restart serwera niezależnie dla każdego serwera. - Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, FDD na potrzeby każdego serwera z możliwością bootowania z w/w napędów. - Niezależny, równoległy dostęp do konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów blade w każdym momencie. - Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego. - Automatyzowana konfiguracja każdego serwera blade niezależnie oraz wielu serwerów równocześnie za pomocą skryptów. - Zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem mechanizmu PXE (bootowanie z sieci). - Zautomatyzowane, spersonalizowane, zrównoleglone instalacje systemów operacyjnych z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego. - Zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu. - Automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej. - Monitorowanie wykorzystania następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe. |  |
| Serwery blade typ 1 – 4 szt. |  |  |
| Procesory | Dwa procesory dwunastordzeniowe klasy x86 dedykowane do pracy w serwerach, zaprojektowane do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowane zegarem co najmniej 2.1GHz, pamięć L3 cache min. 12MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
| Pamięć RAM | Co najmniej 128GB (DDR3 1333 RDIMM) |  |
| Interfejsy sieciowe GbE | Co najmniej 4 porty typu 10/100/1000 (wsparcie dla TOE, load balancing, fail over) |  |
| Interfejsy FC | Co najmniej 2 porty FC 8Gbps |  |
| Kontroler dysków | Kontroler obsługujący RAID 0,1. Min. 1GB pamięci cache typu flash podtrzymywanej bateryjnie (FBWC) |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji co najmniej dwóch dysków hot-plug typu SAS, SATA lub SSD. |  |
| Klucz USB | Zainstalowany wewnątrz obudowy klucz USB o pojemności co najmniej 2GB |  |
| Serwery blade typ 2 – 1 szt. |  |  |
| Procesor | Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach, zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2.4GHz, pamięć L3 cache min. 12MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
| Pamięć RAM | Co najmniej 6GB (DDR3 1333 RDIMM) |  |
| Interfejsy sieciowe GbE | Co najmniej 4 porty typu 10/100/1000 (wsparcie dla TOE, load balancing, fail over) |  |
| Interfejsy FC | Co najmniej 2 porty FC 8Gbps |  |
| Kontroler dysków | Kontroler obsługujący RAID 0,1 |  |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji co najmniej dwóch dysków hot-plug typu SAS, SATA lub SSD. Zainstalowane 2 dyski 600GB 10K SAS Hot-Plug |  |
| Gwarancja i serwis (dla całej opisanej powyżej infrastruktury serwerowej blade) |  |  |
| Warunki gwarancji | Przynajmniej 5 lat gwarancji. Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane przez serwis producenta. Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane w miejscu instalacji. Czasem reakcji serwisu producenta do końca następnego dnia roboczego. |  |
| Dodatkowe akcesoria i oprogramowanie |  |  |
| Akcesoria | Monitor LCD 19” – 1 szt. Klawiatura USB – 1 szt. Mysz optyczna USB – 1 szt. Akcesoria tego samego producenta co w/w serwery blade) Przewód przedłużacz umożliwiający podłączenie monitora, myszy i klawiatury do serwera – długość 10m |  |
| Oprogramowanie | VMware vSphere Enterprise Plus Acceleration Kit for 8 Processors z 3 letnim support’em oraz 3 letnią subskrypcją. Zamawiający wymaga aby w/w support był świadczony przez producenta infrastruktury blade. |  |
| Wymagane dokumenty |  |  |
|  | Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wystawionego przez polskie przedstawicielstwo producenta, potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nie był używany w żadnym innym projekcie. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wystawionego przez polskie przedstawicielstwo producenta, że oferowany sprzęt będzie pochodził z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na terenie Polski. Zamawiający może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośba o weryfikację numerów seryjnych w celu weryfikacji zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i podpisania odbioru sprzętu w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów. |  |

2. Macierz dyskowa – 1 szt.

Oferowana macierz:

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Nazwa, model: |  |

Parametry techniczne:

| Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w standardowej szafie RACK 19” |  |
| Kontrolery | Dwa redundantne kontrolery zapewniające wysoką dostępność odpowiedzialne za: obsługę zarządzanej przestrzeni dyskowej, jej konfigurację liczenie RAID. Każdy kontroler wyposażony w co najmniej 2 porty FC 2/4/8 Gbps do komunikacji z hostami. Wsparcie dla RAID 0,1,10,3, 5,6. Możliwość zwiększenia liczby portów macierzy do komunikacji z hostami o przynajmniej: 8 portów FC 2/4/8 Gbps, 8 portów 1Gbps iSCSI lub 4 porty 10Gbps iSCSI, 4 porty FCoE. |  |
| Cache | Co najmniej 16GB pamięci cache (8GB na kontroler). Możliwość zwiększenia pamięci cache do odczytu i zapisu w oparciu o dyski typu Flash do pojemności 500GB. Pamięć cache zapisu zabezpieczona mechanizmem mirroringu. Zabezpieczenie danych rezydujących w pamięci cache zapisu przed ich utratą, na wypadek zaniku zasilania, na czas nieograniczony. |  |
| Dyski twarde | Współpraca z dyskami Flash, SAS oraz NL SAS. Możliwość pracy dysków Flash, SAS oraz NL SAS w jednej półce. Każdy dysk musi posiadać 2 porty do komunikacji z kontrolerami (po jednym dla każdego kontrolera). Połączenia między dyskami a kontrolerami musza być wykonywane w technologii SAS 6Gbps. Możliwość rozbudowy systemu do co najmniej 125 dysków twardych. Dodawanie kolejnych dysków i pólek dyskowych musi odbywać się w trybie online. Macierz musi być wyposażona w co najmniej: - 30 dysków SAS 600GB 10 tys. obr./min - 45 dysków NL SAS 2TB 7.2 tys. obr./min |  |
| Elementy redundantne | Kontrolery, ścieżki do dysków, zasilacze, wentylatory, połączenia między kontrolerami służące do mirrorowania pamięci cache. |  |
| Dostępna funkcjonalność | - Dedykowanie globalnych dysków Hot Spare z możliwością ich dowolnego rozmieszczenia w obrębie macierzy. - Tymczasowe wyłączenie nieużywanych dysków NL SAS. - Obsługa LUN Masking i LUN Mapping. - Możliwość utworzenia co najmniej 2048 LUN’ów. - Możliwość podłączenia co najmniej 1024 serwerów równocześnie w trybie wysokiej dostępności (dwoma ścieżkami). - Rozszerzanie grup RAID o dodatkowe dyski w trybie online, bez przerwy w dostępie do LUN-ów rezydujących na tej grupie RAID. - Rozszerzanie wolumenów logicznych o dodatkową przestrzeń. Rozszerzanie wolumenów logicznych powinno móc odbywać się w dwóch trybach: concatenate i striping. - Migrowanie LUN-ów pomiędzy różnymi typami grup RAID w trybie on-line, z ciągłym dostępem do danych dla serwerów korzystających z migrującego LUN-a. - Upgrade firmware’u i oprogramowania kontrolerów macierzy musi odbywać się bezprzerwowo, z ciągłym dostępem do danych. - Dynamiczne, oparte o polityki przenoszenie danych w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni na dyskach Flash, SAS oraz NL SAS. - Dostarczanie szczegółowych informacji dotyczących wydajności macierzy umożliwiające badanie trendów wydajności. - Obsługa mechanizmu thin provisioning. - Obsługa mechanizmu kompresji danych. - Definiowanie priorytetów obsługi aplikacji. Zmienne definiujące te priorytety muszą mieć możliwość elastycznego planowania przy pomocy tzw. schedulera a monitoring powinien odbywać się na podstawie parametrów typu IOPS (throughput), czas odpowiedzi (response time), przepustowość (bandwidth). - Bezpośrednie kopiowanie całych wolumenów na inną macierz (np. EMC, IBM DS4000, HP EVA/MSA, Sun StorEdge T3). Oferowana macierz musi pozwalać na równoczesną współpracę z 4 innymi macierzami. Całość operacji musi odbywać się bez angażowania zasobów serwerowych. |  |
| Możliwość zwiększenia funkcjonalności | - Tworzenie kopii migawkowych (snapshotów) i pełnych kopii danych (clone’ów) z poziomu macierzy. Wymagane jest, aby macierz pozwalała na tworzenie równocześnie kopii pełnej jak i migawkowej z każdego źródła, w liczbie, co najmniej 8 kopii ze źródła. Wymagane jest, aby źródło i kopia były tworzone na osobnych grupach dyskowych, wymaga się również, aby organizacja grupy dyskowej źródła mogła być różna od grupy dyskowej kopii (różna pojemność dysków, różne poziomy RAID, różna liczba dysków w grupie). - Zdalna replikacja z poziomu macierzy na drugą zapasową macierz w trybie synchronicznym oraz asynchronicznym. |  |
| Zarządzanie | Z poziomu linii komend (CLI) oraz poprzez interfejs graficzny. Oprogramowanie do zarządzania macierzą musi rezydować na macierzy bez konieczności dedykowania osobnego serwera dla potrzeb obsługi macierzy. |  |
| Gwarancja | Przynajmniej 3 lat gwarancji na sprzęt i oprogramowanie. Wszystkie naprawy gwarancyjne realizowane przez serwis producenta. Wszystkie naprawy gwarancyjne wykonywane w miejscu instalacji. Czasem reakcji serwisu producenta do końca następnego dnia roboczego. Zdalne monitorowanie macierzy przez serwis producenta za pomocą dedykowanego oprogramowania. |  |
| Wymagane dokumenty | Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wystawionego przez polskie przedstawicielstwo producenta, potwierdzającego, że oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy i nie był używany w żadnym innym projekcie. Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia wystawionego przez polskie przedstawicielstwo producenta, że oferowany sprzęt będzie pochodził z legalnego kanału dystrybucyjnego określonego przez producenta na terenie Polski. Zamawiający może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośba o weryfikację numerów seryjnych w celu weryfikacji zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i podpisania odbioru sprzętu w przypadku nie spełnienia powyższych zapisów. |  |

3. Urządzenie NAS – 2 szt.

Oferowane urządzenie NAS:

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Nazwa, model: |  |

Parametry techniczne:

| Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. |  |
| Procesor | Co najmniej dwurdzeniowy o częstotliwości min. 3Ghz |  |
| Pamięć RAM | Co najmniej 2GB |  |
| Dyski twarde | Co najmniej 12 dysków Hot Swap SATA II 3,5” o pojemności minimum 2TB każdy |  |
| Poziomy RAID | Minimum RAID 0, 1, 5, 6, 10 |  |
| Porty | Co najmniej 4 porty GbE (RJ45) Co najmniej 3 porty USB 2.0 |  |
| Elementy redundantne HotPlug | Zasilacze, dyski twarde, wentylatory |  |
| Funkcjonalność | - Dostęp dla użytkowników systemów Windows, Mac OS, Linux, - Wsparcie dla protokołów: iSCSI, CIFS/SMB/Rally, NFS, AFP, FTP, HTTP, SNMP, WebDAV, Windows DFS, - Obsługa VLAN, - Wbudowana opcja replikacji device to device, - Wsparcie dla Active Directory, - Wsparcie dla UPS, - Wsparcie dla technologii spin-down w celu oszczędzania energii, - Mozliwość dostępu zdalnego, - Powiadomienia mailowe, - Odczyt i zapis formatów pikowych: Fat32, NTFS, ext2/ext3, HFS+, - Funkcja podłączenia kamer sieciowych poprzez protokół UPnP - Szyfrowanie RSA BSAFE Encryption Technology, - Możliwość agregacji portów LAN, |  |
| iSCSI | - Możliwość podłączenia do 256 hostów, - Możliwość utworzenia do 256 LUN’ów. |  |
| Certyfikaty: | Windows Server: 2003, 2008, 2008 R2 VMware vSphere ESX4 (iSCSI and NAS) Citrix XenServer 5.5 (iSCSI & NFS) Microsoft Exchange Server 2010 - ESRP Listed |  |
| Gwarancja | Przynajmniej trzy lata gwarancji |  |

4. Zasilacz awaryjny UPS – 2 szt.

Oferowany zasilacz awaryjny:

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Nazwa, model: |  |

Parametry techniczne:

| Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 12U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. |  |
| Architektura UPS’a | On Line, podwójna konwersja. |  |
| Moc wyjściowa | Co najmniej 20kVA / 16kW |  |
| Gniazda wyjściowe | Co najmniej 8 x IEC320 C19 oraz stałe styki (1f, N, PE) stałe styki (3f, N, PE) |  |
| Gniazda wejściowe | stałe styki (1f, N, PE) stałe styki (3f, N, PE) |  |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Co najmniej 4 min. |  |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | Co najmniej 15 min. |  |
| Porty komunikacyjne | RS232, RJ45 10/100BaseTX. |  |
| Karty komunikacyjne | Zainstalowana karta do zarządzania i monitorowania w sieciach opartych na SNMP. |  |
| Diagnostyka | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy wyświetlający parametry systemu i powiadomienia o alarmie. |  |
| Wydajność | Co najmniej 94% przy pełnym obciążeniu. |  |
| Dodatkowe zewnętrzne moduły bateryjne | Możliwość podłączenia co najmniej 4 modułów bateryjnych. |  |
| Funkcjonalność | Możliwość wymiany akumulatorów i wentylatorów podczas pracy, Bypass wewnętrzny (automatyczny i manualny), Dwa wejścia zasilania umożliwiające podłączenie UPSa do dwóch niezależnych źródeł zasilana, |  |
| Wyposażenie dodatkowe | Czujnik temperatury i wilgotności -1 szt. Moduł przekaźników udostępniający co najmniej: dwa komplety styków wejściowych i jeden komplet styków wyjściowych – 1 szt. Czujnik dymu – 1 szt. Listwa zasilająca PDU 16A, rack 1U, gniazdo wejściowe C20, co najmniej 12 gniazd wyjściowych C13 – 4 szt. |  |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie do monitorowania i zarządzania UPS’em. Oprogramowanie do zamykania systemów operacyjnych serwerów kompatybilne z: Windows Server 2003/ 2008/2008R2; Window Hyper-V Server 2008/2008R2; VMware ESX 4.0/4.1; VMware ESXi 4.0/4.1; RedHat Enterprise Linux 5.5/6.0; SuSE Linux Enterprise 11; Solaris 10/11. Z UPS’em należy dostarczyć licencję umożliwiającą zamykanie co najmniej 2 serwerów (hostów) VMware. |  |
| Gwarancja | Przynajmniej dwa lata gwarancji. |  |

4. Router – 2 szt.

Oferowany router:

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Nazwa, model: |  |

Parametry techniczne:

| Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Maksymalnie 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”. |  |
| Interfejsy sieciowe | Co najmniej 7 interfejsów Gigabit Ethernet 10/100/1000. Jeden z interfejsów musi mieć możliwość pracy w trybie „dual-physical” z gigabitowym portem światłowodowym typu SFP. |  |
| Porty USB | Co najmniej dwa porty USB. Porty muszą pozwalać na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych oraz pełnić funkcję konsoli szeregowej. |  |
| Pamięć | Co najmniej 2GB pamięci RAM. Co najmniej 256MB pamięci Flash z możliwością rozbudowy do co najmniej 4GB. |  |
| Architektura | Urządzenie modularne pozwalające na instalację: - min. 4 modułów sieciowych z interfejsami, - min. 1 modułu usługowego z interfejsami, (moduły usługowe powinny mieć możliwość wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej), - min. 1 wewnętrznego modułu usługowego, - 3 modułów z układami DSP. Moduły DSP powinny mieć możliwość wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej. Zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES. Możliwość skonfigurowania bezpośredniej komunikacji pomiędzy wybranymi modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora. Wszystkie interfejsy muszą być „aktywne”. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowy moduł usługowy muszą mieć możliwość obsadzenia modułami: - z portami szeregowymi – o gęstości co najmniej 4 porty na moduł - z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 8 portów na moduł - z przełącznikiem Ethernet - o gęstości co najmniej 16 portów na moduł - content engine - Intrusion Detection System - Analizatora sieciowego Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartę sieciową muszą mieć możliwość obsadzenia kartami: - z portami szeregowymi – o gęstości co najmniej 2 porty na moduł - ze zintegrowanym modemem ADSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł - ze zintegrowanym modemem SHDSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł - z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 1 port na moduł - z przełącznikiem Ethernet - o gęstości co najmniej 4 portów na moduł Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP muszą mieć możliwość obsadzenia modułami: - gęstości nie mniejszej niż 128 kanałów - Pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań (osługa interfejsów głosowych, trancoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP. - Posiadających wsparcie dla usług wideo Możliwość instalacji zewnętrznego zasilacza redundantnego. |  |
| Wydajność | Wydajność proponowanego urządzenia z włączonymi usługami nie może być mniejsza niż 50Mbit/s |  |
| Funkcjonalność oprogramowania | - Oprogramowanie routera musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności muszą być dostępne poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji. - Obsługa protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routingu statycznego. Protokół BGP musi posiadać obsługę 4 bajtowych ASN. - Wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing. - Wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2. - Obsługa protokołu IGMPv3. - Wsparcie dla protokołu DVMRP. - Obsługa mechanizmu Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF). - Obsługa tzw.routingu między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q. - Obsługa IPv6 w tym ICMP dla IPv6. - Obsługa list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL. - Zapewnienie mechanizmów korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router). - Obsługa NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast (mechanizm NAT musi zapewniać wsparcie dla H.224/H.245). - Wsparcie dla protokołów WCCP i WCCPv2. - Obsługa wirtualnych instancji routingu (VRF). - Obsługa mechanizmu DiffServ. - Możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (marking), klasyfikowanie i obsługa ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu. - Obsługa mechanizmów kolejkowania ruchu z obsługą kolejki absolutnego priorytetu oraz ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu WFQ. - Obsługa mechanizm WRED. - Obsługa protokołu RSVP. - Obsługa mechanizmu Generic Traffic Shaping. - Obsługa mechanizmu ograniczania pasma dla określonego typu ruchu. - Obsługa protokołu GRE, mechanizmu honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego. - Obsługa protokołu NTP. - Obsługa DHCP w zakresie Client, Server. - Obsługa tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika). - Obsługa mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+. |  |
| Zarządzanie i konfiguracja | - Zarządzanie za pomocą SNMPv3. - Możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Neftflow/JFlow lub odpowiednika. - Możliwość konfigurowania za pomocą interfejsu linii poleceń (CLI) - Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamiąci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. |  |
| Gwarancja | Przynajmniej trzy lata gwarancji |  |

5. Zestaw pomiarowy – 1 szt.

Oferowany zestaw pomiarowy:

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Nazwa, model: |  |

Parametry techniczne:

| Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Tester okablowania miedzianego |  |  |
| Rodzaje obsługiwanych kabli | UTP, STP, FTP, STP., RG6, RG59, audio, kable instalacji alarmowej |  |
| Funkcjonalność | - Weryfikacja okablowania pod względem dostępności odpowiedniego pasma umożliwiającego transmisję w standardzie Ethernet 10/100/1000 lub VoIP. - Wykrywanie przyczyn uniemożliwiających transmisję w wymaganym standardzie. - Weryfikacja urządzeń podłączonych do drugiego końca toru (computer, switch, telefon analogowy, itp.). - Pełny test mapy połączeń dla kabli skrętkowych i detekcja wszystkich możliwych uszkodzeń: nieciągłość, zwarcie, pary odwrócone, pary skrzyżowane i pary rozdzielone. Graficzne przedstawienie - odległości do uszkodzenia na danym przewodzie. - Weryfikacja szybkości (10BaseT, 100BaseTX, 1000BaseT) oraz trybu transmisji (full/half duplex) urządzenia podłączonego z drugiej strony toru. Pomiar przesłuchów oraz impedancji i ich porównanie do właściwych limitów opartych na wybranym teście kwalifikacyjnym. - Wyszukiwanie przewodów i kabli - funkcja generatora co umożliwia współpracę z próbnikiem tonowym dołączonym do zestawu. - Detekcja sygnału video. - Zapisywanie min. 250 wyników pomiarów. |  |
| Tester okablowania światłowodowego |  |  |
| źródła światła | - długości fal : 850nm, 1300nm – dioda LED, moc minimum -20dBm - długości fal 1310nm, 1550nm – laser, moc minimum -8dBm |  |
| Miernik mocy | - kalibrowane długości fal : 850nm, 1300nm, 1310nm, 1550nm - dokładność +/- 0,25dBm - automatyczne wykrywanie długości fali - zapisywanie min. 1000 wyników pomiarów - Waga nie większa niż: 278g; - Interfejs komunikacyjny: USB |  |
| Gwarancja | Przynajmniej rok gwarancji |  |
| Inne | - Wszystkie testery muszą pochodzić od jednego producenta - Urządzenia muszą być wyposażone w oryginalne walizki oraz oprogramowanie |  |

6. Drukarka etykiet z oprogramowaniem  – 1 szt.

Oferowana drukarka etykiet:

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Nazwa, model: |  |

Parametry techniczne:

| Nazwa Parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Technologia druku | termosublimacyjna |  |
| Liczba drukowanych wierszy | co najmniej 5 |  |
| Szerokość taśm (mm) | 6 mm / 9 mm / 12 mm / 19 mm / 24 mm |  |
| Funkcjonalność drukarki | - możliwość podłączenia do komputera poprzez port USB - co najmniej 250 wstępnie zaprogramowanych terminów i symboli branżowych - pamięć, w której można zapisać co najmniej 1000 niestandardowych etykiet - podświetlany wyświetlacz LCD umożliwiający podgląd całych plików etykiet oraz ich tworzenie i edycję - klawisze funkcyjne umożliwiające szybkie formatowanie etykiet takich jak: opaski na przewody, flagi, etykiety krosownic, etykiety pionowe i o stałej długości itp. - drukowanie co najmniej 6 rodzajów kodów paskowych - możliwość aktualizacji wbudowanego oprogramowania drukarki - dołączony sterownik dla systemu Windows umożliwiający drukowanie w dowolnym programie w systemie Windows za pomocą złącza USB |  |
| Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy do szybkiego ładowania |  |
| Funkcjonalność oprogramowania dołączonego do drukarki | - Wysyłanie/pobieranie plików etykiet - Wstawianie dostosowanych do potrzeb użytkownika elementów graficznych, logo, symboli i terminów branżowych - Import danych z dowolnego programu działającego w systemie Windows - Tworzenie etykiet krok po kroku przy użyciu zintegrowanego kreatora - Drukowanie etykiet bezpośrednio z oprogramowania |  |
| Dodatkowe akcesoria | - twardy futerał - zasilacz sieciowy - akumulator litowo-jonowy - kabel USB - kaseta z elastycznymi etykietami nylonowymi o szerokości 24 mm, białymi do czarnego nadruku – 1 szt. - kasetę z etykietami winylowymi o szerokości 9 mm, białymi do czarnego nadruku – 1 szt. - taśma 24mm/5,5m biała samolaminująca (chroniąca zadrukowany obszar przed działaniem czynników zewnętrznych np. olejów, rozpuszczalników, wody, ścierania) – 15 szt. |  |
| Gwarancja | Przynajmniej rok gwarancji |  |

7. Licencje

| Nazwa licencji | ilość |
| --- | --- |
| MS Windows Server Standard Licence + Software Assurance OLP | 1 |
| MS Windows Server Enterprise Licence + Software Assurance OLP | 1 |
| MS Windows Server CAL Licence + Software Assurance OLP, User CAL | 25 |
| MS Exchange Server Standard Licence + Software Assurance OLP | 1 |
| MS Exchange Standard CAL Licence + Software Assurance OLP, User CAL | 25 |
| Symantec BackupExec 2010 VMware Suite Licence + 3 year Basic Maintenance | 1 |
| Symantec BackupExec 2010 Agent for VMware Licence + 3 year Basic Maintenance | 3 |
| Symantec BackupExec 2010 Agent for MS Exchange Licence + 3 year Basic Maintenance | 2 |
| Symantec BackupExec 2010 Agent for MS SQL Licence + 3 year Basic Maintenance | 1 |
| ESET NOD32 Antivirus Business Edition Suite, licencja 3 letnia | 25 |
| ESET Mail Security for MS Exchange, licencja 3 letnia | 25 |
| HP IMC Network Traffic Analyzer Software Module with 10-Node License (JF384A) | 1 |
| HP IMC Network Traffic Analyzer Additional 50-node License (JF387A) | 1 |
| HP IMC User Access Management Module with 200-user License (JF388A) | 1 |
| HP IMC User Access Management Additional 200-user License (JF389A) | 1 |

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu i oprogramowania polegającej na:

- Montaż w szafach, podłączenie do instalacji zasilającej przygotowanej przez Zamawiającego i uruchomienie zasilaczy awaryjnych UPS.

- Montaż w szafach i podłączenie do zasilaczy awaryjnych infrastruktury serwerowej blade, macierzy dyskowej oraz urządzeń NAS.

- Podłączenie serwerów oraz urządzeń NAS do sieci LAN Zamawiającego.

- Konfiguracja sieci FC SAN.

- Instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej.

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania VMware ESXi na 4 serwerach fizycznych.

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania MS Windows Server na  serwerze fizycznym.

- Instalacja i konfiguracja 4 wirtualnych serwerów MS Windows Server.

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania VMware Center.

- Instalacja i konfiguracja oprogramowania BackupExec z agentami.

- Przeszkolenie administratorów Zamawiającego w zakresie oprogramowania vCenter, BackupExec oraz dostarczonego rozwiązania Blade.

- Konfiguracja dostarczonych routerów do protokołu BGP w trybie failover.