I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DANE OGÓLNE	3

2.1. Przedmiot opracowania.	3

2.2. Lokalizacja  inwestycji .	3

2.3. Inwestor .	3

2.4. Zakres opracowania .	3

2.5. Podstawa opracowania .	3

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	3

3.1. Projektowana funkcja pomieszczeń	3

3.2. Dane technologiczne związane z przeznaczeniem budynku zgodnie z projektem pierwotnym	4

3.3. Opis stanu istniejącego pomieszczeń.	5

3.3.1. Konstrukcja	5

3.4. Elementy wykończenia budynku – stan istniejący	5

3.5. Opis projektowanych prac budowlanych	6

3.6. Opis przyjetych  elementów wykończenia 	6

3.7. Izolacje	7

II. Część GRAFICZNA

Zestawienie rysunków:

00 Plan sytuacyjny;

01 Rzut segmentu A i B , projekt dyspozycje budowlane;

02 Rzut antresoli – aranżacja pomieszczen

03 Rozwiniecia ścian sanitariatów i kuchni

04 Rzut posadzek;

05 Rzut sufitów;

06 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

07 Rzut układu belek drewnianych na stropie;

08 Przekroje A-A, B-B;

09 Rysunek balustrad i pochwytów;

I CZĘŚĆ OPISOWA

# DANE OGÓLNE

## Przedmiot opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy adaptacji na lokale biurowe istniejących modułów „A”      i „B” antresoli Centrum Technologicznego Kieleckiego Parku Technologicznego.

## Lokalizacja  inwestycji .

Kielce ul. Olszewskiego 20 , działki nr 6/350, 6/247 obręb 005.

## Inwestor .

Kielecki Park Technologiczny , Kielce ul. Olszewskiego 6

## Zakres opracowania .

Opracowanie obejmuje projekt zmiany układu funkcjonalnego pomieszczeń na antresoli modułów „A”

i „B” hali Kieleckiego Parku Technologicznego w zakresie  architekrury,  konstrukcji oraz instalacji

wewnętrznych.

- Architektura – zmiana układu ścianek działowych, rezygnacja z pomieszczeń umywalni i szatni dla pracowników produkcji, dostosowanie pomieszczen dla pracowników biurowych

- Konstrukcja – wykonanie schodów z poziomu parteru zgodnie  z projektem  pierwotnym

- Wentylacja – wykonanie  kanałów wentylacji mechanicznej zgodnie z projektem pierwotnym wraz     podlączeniem do wykonanych w budynku kanalów i centrali wentylacyjnej

- Wod.-kan  - wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan w nawiazaniu do istniejacej i wykonanej w budynku instalacji

- C.O. - wykonanie wewnetrznej instalacji wraz z montażem grzejników w nawiazaniu do istniejacej      i wykonanej w budynku instalacji

- Instalacja elektryczna – wykonanie wenwetrznej instalacji elektrycznej w nawiazaniu do istniejacej instalacji

- Instalacje niskopradowe

Wszystkie instalacji zaprojektowano z opomiarowaniem obejmujacym całość danego modułu.

## Podstawa opracowania .

- Projekt budowlano-wykonawczy dla Centrum Technologicznego Kieleckiego Inkubatora Technologicznego w Kielcach”  - TOM III – Budynek Hali Centrum Technologicznego	- projekt pierwotny

- Dokumentacja powykonawcza

- Ustalenia z Inwestorem

# PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

## Projektowana funkcja pomieszczeń

W kazdym module zaprojektowano pomieszczenia biurowe wraz z niezbędnym zapleczem socjalno – sanitarnym.

PROGRAM FUNCJONALNY

| MODUŁ A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer | Nazwa pomieszczenia | Posadzka | Powierzchnia (m²) |
| 2.01 | Pomieszczenie biurowe | Wykładzina dywanowa | 44,56 |
| 2.02 | Pomieszczenie biurowe | Wykładzina dywanowa | 37,46 |
| 2.03 | Pomieszczenie gospodarcze | Płytki gresowe | 4,08 |
| 2.04 | Jadalnia | Płytki gresowe | 12,53 |
| 2.05 | Korytarz | Płytki gresowe | 22,44 |
| 2.06 | Pomieszczenie biurowe | Wykładzina dywanowa | 21,69 |
| 2.07 | Pomieszczenie biurowe | Wykładzina dywanowa | 21,54 |
| 2.08 | Sekretariat | Płytki gresowe | 8,55 |
| 2.09 | Sanitariat nr 1 | Płytki gresowe | 4,11 |
| 2.10 | Sanitariat nr 2 | Płytki gresowe | 4,11 |
|  |  | Razem | 181,07 |

| MODUŁ B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numer | Nazwa pomieszczenia | Posadzka | Powierzchnia (m²) |
| 2.01/02 | Pomieszczenie biurowe | Wykładzina dywanowa | 84,41 |
| 2.03 | Pomieszczenie gospodarcze | Płytki gresowe | 4,08 |
| 2.04 | Jadalnia | Płytki gresowe | 12,49 |
| 2.05 | Korytarz | Płytki gresowe | 23,02 |
| 2.06 | Pomieszczenie biurowe | Wykładzina dywanowa | 21,69 |
| 2.07 | Pomieszczenie biurowe | Wykładzina dywanowa | 21,54 |
| 2.08 | Sekretariat | Płytki gresowe | 8,55 |
| 2.09 | Sanitariat nr 1 | Płytki gresowe | 4,11 |
| 2.10 | Sanitariat nr 2 | Płytki gresowe | 4,11 |
|  |  | Razem | 184,00 |

## Dane technologiczne związane z przeznaczeniem budynku zgodnie z projektem pierwotnym

UWAGA :

-	Założono, że prace wykonywane przez przedsiębiorców wynajmujących poszczególne modułynie będą  związane ze stosowaniem lub wydzielaniem się substancji trujących , zakaźnych, promieniotwórczych

drażniących lub uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także przy pracach pylących ,    w wilgotnym i gorącym mikroklimacie lub powodującym intensywne brudzenie co wymagałoby wykonania szatni

przepustowych dla pracowników.

-	Przedsiębiorcy wynajmujący pomieszczenia winni uzyskać pozytywną opinię  co

do możliwości prowadzenia działalności w projektowanym obiekcie dotyczacą wprowadzonej technologi

i związanych z nią warunków sanitarnych i BHP dla zatrudnionych prcowników.

## Opis stanu istniejącego pomieszczeń.

### Konstrukcja

- fundamenty -  ławy żelbetowe pod ścianami nośnymi oraz stopy fundamentowe pod słupami. Ławy żelbetowe pod ścianami nośnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi   o konstrukcji monolitycznej wylewanej na mokro. Zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi wykonane ławy fundamentowe  powinny obejmować w swym zakresie również ławy pod schody wewnętrzne.

- mury  fundamentowe – żelbetowe, wylewane na mokro,

- ściany  :

ZEWNĘTRZNE – moduł A

Płyty warstwowe  na konstrukcji z kształtowników stalowych.  Płyta warstwowa PROMISOL 2003 B1                   	z rdzeniem ze sztywnej pianki gr. 10  cm

WEWNĘTRZNE NOŚNE

Cegła silikatowa  24 cm, od strony korytarza główniego oraz od strony pomieszczeń produkcyjnych tynkowana od strony wewnętrznej pomieszczeń bez tynku, ściany  wzdłuz pomieszczeń korytarz głównego oraz  pomieszczeń produkcyjnych wzmocnione wieńcem żelbetowym

WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE

Cegła silikatowa  12 cm , bez tynku

- konstrukcję dachu -  prefabrykowane płyty żelbetowe oparte na płatwiach żelbetowych, oraz  na 	dźwigarach żelbetowych sprężanych. W płaszczyźnie dachu wykonano stężenia połaciowe.

## Elementy wykończenia budynku – stan istniejący

- okna aluminiowe ,  od strony pomieszczeń produkcyjnych ,  od strony korytarza głównego otwory bez okien

- drzwi  wewnętrzne drewniane typu  „Porta”

- podłogi  w części pomieszczeń gres techniczny

## Opis projektowanych prac budowlanych

- Wykonanie schodów na korytarzu i pomieszczeniach hali wraz z balustradami i pochwytami

- Wykonanie balustrad na  mostkach w korytarzu

- Wyburzenia i wymurowania nowych elementów ściennych z bloczków silka zgodnie z rys. nr 1

- Poszerzenie i wykonanie nowych otworów okiennych  zgodnie z rys. nr 1

- Zerwanie istniejących posadzek z płytek gresowych

- Wykonanie konstrukcji stropu z belek drewna klejonego nad pomieszczeniami wraz  z przykryciem płytą OSB gr. 32 mm

- Osadzenie nowych okien i drzwi wraz z oscieznicami i parapetami

- Wykonanie tynków

- Wykonanie stropu podwieszanego akustycznego typu np. Ecophon

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach mokrych

- Wykonanie wylewek samopoziomujacych pod ułożenie wykładziny dywanowej wraz z cokolikami

- Ułożenie płytek podłogowych wraz z cokolikami

- Wykonanie okładzin ściennych  z płytek ceramicznych

- Malowanie pomieszczeń

- Wyposażenie meblowe pomieszczeń

## Opis przyjetych  elementów wykończenia

UWAGA : Zastosowane materiały powinny być zgodne z materiałami już zastosowanymi  w części wykonanej budynku

- drzwi wejściowe – aluminiowe dwuskrzydłowe , profile spawane  lub  klejone, z  okuciami  antywłamaniowymi, uszczelki  wciskane, współczynnik przenikania ciepła przez szyby U=1,1 W/m2xK, przeszklenia w drzwiach wykonać z szyb antywłamaniowych P4, w drzwiach założyć co najmniej dwa zamki.

- drzwi  wewnętrzne  drewniane  o  ramie  z  drewna sosnowego  klejonego, płytowe,

w kolorze jak drzwi już osadzone , współczynnik  izolacyjności  akustycznej Rw = 27 dB,   w 	sanitariatach 	drzwi z otworami wentylacyjnymi o powierzchni min. 0.022 m2, w drzwiach 	założyć zamki, klamki 	metalowe, oscieżnice drewniane regulowane

- zewnętrzne okładziny ścian od strony korytarz i hali tynk cienkowarstwowy  z naturalnego kruszywa kwarcowego zatopionego w akrylowym spoiwie – tynk zgodny z już wykonanym

- wewnętrzne okładziny ścian

tynk VI kategorii z gładzią gipsową

okładzina z płytek –  w pomieszczeniach mokrych na pełną wysokość pomieszczeń 3.0 m z 	płytek zgodnie z 	rysunkami rozwinięcia scian sanitariató, wokół umywalek i 	zlewozmywaków wykonać fartuchy z płytek 	ceramicznych do wysokości 1.6 m   i szer. 	min. 60 cm od krawędzi przyborów,  płytki układać na przeponie 	uszczelniającej , naroża, 	krawędzie przejść rur kanalizacyjnych itp. uszczelnić taśmę uszczelniającą, we 	wszystkich 	pomieszczeniach wykonać cokoliki na ścianach wys. 10 cm,

- stropy

Strop podwieszany akustyczny  np. COMBIZON DUO E

Utrzymywanie w czystości : Możliwe codzienne odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu. Odbicie światła: White Frost 500, najbliższy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie światła 85% (z czego ponad 99% to światło rozproszone). Współczynnik retroodbicia 63 mcd/(m²lx). Połysk < 1. Odporność na wilgoć : Płyty wytrzymują stałą wilgotność powietrza do 75% przy temperaturze 30°C bez ugięcia, wypaczenia czy też rozwarstwienia (ISO 4611) Wpływ na środowisko naturalne : Rdzeń płyty z wełny szklanej o wysokiej gęstości, wykonany zgodnie z technologią 3RD. Płyty nadają się w całości do powtórnego przetworzenia. Bezpieczeństwo pożarowe: Płyty są materiałem niepalnym według badań i klasyfikacji EN ISO 1182.

- podłogi

- wykładzina dywanowa np. DESSO SUPIRA 9975

sanitariaty zgodnie z rysunkami szczegółowymi

dla podłóg wykonać w polu podłogi dylatacje dla pól max 20 m2  przy najdłuższym wymiarze 	do 5 m, dylatacje wypełnić fugą trwale plastyczną  lub wkładką gumowa lub z pcv,

- balustrady – na  klatkach  schodowych balustrada  aluminiowa  , w  kolorze

grafitowym , pochwyt na  wysokości 110 cm drewniany  . Balustrada   winna  być   zgodna  z  	art. 298  Rozporządzenia  MGPiB  w   sprawie  warunków   technicznych  jakim  powinny  	odpowiadać   budynki  i  ich  usytuowanie  / Dz.U. nr  15  z  199 r- tekst  jednolity / 	wypełnienie balustrady  ze szkła P4

- parapety  wewnętrzne – z  płyty  wiórowej i  materiału przeciwprężnego  odpornego  na   wilgoć  i  ścieranie , warstwa  zewnętrzna  z     laminatu HPL  , CPL , melaminy

o   podwyższonej  odporności  na  ścieranie  i  działanie  wysokiej  temperatury  , grubość   	parapetu  około 2,5 – 3 cm , szerokość około 30 cm , w  kolorze  okładziny

bukowej .

## Izolacje

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja w pomieszczeniach mokrych  - izolacja przeciwwilgociowa oraz dodatkowa warstwa 	ściany i podłogi wykonana z płynnej folii izolacyjnej układanej w dwóch warstwach np. Botact 	DF 9 	 lub 	równoważne układanych na powłoce gruntujacej, płytki klejone klejem 	elastycznym np. Botact 	M 29 	uzupełnioną hydrofugą  np. Botact M 38, naroża 	uszczelnić dodatkowo taśmą uszczelniająca 	wtopioną w 	warstwę izolacyjną , 	wszystkie przejścia przez ściany wykonać w mankietach 	uszczelniających 	zabezpieczonych elastyczną spoina silikonową

II CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA

III CZĘŚĆ GRAFICZNA