Budowa 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, dwóch altan wolnostojących o Powierzchni 16 m2 każda wraz z utwardzeniem terenu o powierzchni 583,6 m2 i obiektami małej architektury (grillem, ławkami, hamakami, równoważnią, planszami informacyjnymi, placem zabaw/siłownią zewnętrzną, zjeżdżalniami, trampoliną, literami dla dzieci i słupami z informacjami edukacyjnymi)

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTURY I STANOWISK INTERAKTYWNYCH DLA

ENERGETYCZNEGO OGRODU DOŚWIADCZEŃ

INWESTOR: 	Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny,

ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 	NoLabel Sp. Z o.o. ul Fabryczna 20A, 31 - 553 Kraków

New Amsterdam sp. z o.o. ul Fabryczna 20A, 31 - 553 Kraków

FABRYKA DEKORACJI MARCIN PIETUCH  ul. Długa 43/5

31-147 Kraków

PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Giemborek

mgr inż. arch. Paweł Giemborek

Kraków, czerwiec 2015 r.

1. DANE OGÓLNE

1.1 TEMAT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest opis specyfikacja techniczna elementów małej architektury i

zagospodarowania terenu wraz z urządzeniami interaktywnymi dla rozbudowy Energetycznego Centrum Nauki w przy Kieleckim Parku Technologicznym

1.2 LOKALIZACJA

DZ. NR EW. 6/79; 6/80; 6/81; 6/332; 6/160; 6/161; 6/159; 6/163; 7/9 OBR. 0005 KIELCE przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach

1.3 INWESTOR

Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny,

ul. Olszewskiego 6, 24-663 Kielce

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą niniejszego opracowania są

- umowa nr   23/PORPW/15 na wykonanie dokumentacji projektowej

- projekt obiektów kubaturowych, projekty małej architektury, projekty konstrukcyjne

- przekazana przez zamawiającego dokumentacja projektowa na zagospodarownie funkcjonalne terenu

- uzgodnienia przeprowadzone z niezależnymi konsultantami przeprowadzone w zakresie merytorycznym

oraz rozwiązań technicznych dla poszczególnych elementów wyposażenia,

-uzgodnienia z Inwestorem.

3 AUTORZY PROJEKTU

Projekt zagospodarowania terenu oraz poszczególne jego elementy zostały opracowane przez następujące

pracownie i osoby:

- NoLabel Sp. Z o.o. ul Fabryczna 20A, 31 - 553 Kraków

- New Amsterdam sp. z o.o. ul Fabryczna 20A, 31 - 553 Kraków

- FABRYKA DEKORACJI MARCIN PIETUCH  ul. Długa 43/5 31-147 Kraków

4 Opis ogólny

Energetyczny Ogród, powstający przy Kieleckim Parku Technologicznym,będzie stanowił atrakcyjny teren relaksacyjnej edukacji. Zaprojektowany został jako przestrzeń poszerzająca wiedzę z Wystawy Energia w kontekście prostych zadań, z jakimi stykamy się w życiu codziennym. Każda strefa Ogrodu będzie poszerzona o merytorykę, dotyczącą wytwarzanej lub pożytkowanej energii. W związku z często występującym w dzisiejszych czasach brakiem ruchu wśród najmłodszych, dzięki stworzeniu plenerowego parku, umożliwiającego realizację zagadnienia "uczyć bawiąc i bawić ucząc", uzyskamy możliwość realizacji zarówno celów dydaktycznych, jak i fizycznych.

Znajdzie się tutaj siłownia dla spragnionych ćwiczeń i wyzwań ruchowych, a dla dzieci - zjeżdżalnie wykorzystujące różnicę poziomów terenu oraz karuzela napędzana w nietypowy sposób. Tak jak wystawa w głównej mierze dotyczy metod pozyskiwania energii, tak w tej części Ogrodu użytkownicy będą mogli się dowiedzieć, ile energii zużywamy na określonych czynnościach. Jak długo trzeba się ruszać na określonym urządzeniu, żeby spalić konkretny posiłek? Ile czasu trzeba spędzić na rowerze, by zaświeciła się żarówka? Dzięki urządzeniom i informacjom merytorycznym zawartym w tej części użytkownicy będą mogli uzyskać odpowiedź między innymi na te pytania.

W drugiej części Ogrodu planowane jest umieszczenie altany, z sąsiadującym z nią stanowiskiem do grillowania i ławeczkami jako miejscem dostarczania energii organizmowi zarówno tej fizycznej w formie pokarmu, jak i psychicznej - spotkania z przyjaciółmi, wspólne rozmowy i wymiany myśli naładują pozytywną energią odwiedzających, skupiających się w obrębie KPT. Elementy małej architektury, rozmieszczone na całym obszarze Ogrodu, oraz hamaki będą stanowiły wyjątkowo komfortowe miejsca odpoczynku, które- wraz z zapleczem przeznaczonym do spędzania czasu w szerszym gronie rodzinnym - można będzie także wykorzystywać do organizowania spotkań integracyjnych czy warsztatów na świeżym powietrzu. Lekko podwyższona scena, pozwalająca na organizację eventów naukowych (z możliwością otoczenia jej leżakami dla słuchaczy), na której mogą odbywać się prezentacje i pokazy, stanowić będzie uzupełnienie powyższej strefy. Dodatkowo przy skarpie zlokalizowany został pompowany ekran do projekcji, urozmaicający przestrzeń zarówno pod względem merytorycznym (możliwość organizowania plenerowych konferencji) jak i kulturalnym (kino letnie)

Ta część Ogrodu, w nawiązaniu do idei wystawy w Energetycznym Centrum Nauki, będzie miejscem do odzyskiwania energii tak po ciężkim dniu, jak i po wizycie w części aktywności ruchowej.

Zakres wiedzy z wystawy zostanie poszerzony o strefę zagadnień optycznych, w której będzie możliwość zapoznania się z podstawami optyki, kolorów, złudzeń optycznych i zaburzeń percepcji przy zastosowaniu prostych urządzeń.

Energetyczny Ogród urozmaicony zostanie urządzeniami znanymi z placów zabaw w naukowej odsłonie. Stanowiska takie jak równoważnia, taśma do chodzenia, trampolina, ławka równowagi oraz wystające litery do wspinania, nawiązujące do Kieleckiego Parku Technologicznego oraz Energetycznego Centrum Nauki, będą uzupełnione ciekawostkami naukowymi z opisem działania oraz z tłem historycznym.

Dodatkowo, w związku z lokalizacją terenu w bliskim sąsiedztwie budynków KPT, ale przede wszystkim w miejscu ogólnodostępnym i widocznym bezpośrednio z ciągów komunikacyjnych, zarówno dla pieszych, jak kierowców i rowerzystów Energetyczny Ogród będzie stanowił żywą reklamę, zachęcającą do zobaczenia wystawy, a osoby opuszczające ją, będzie zachęcał do aktywnego wypoczynku wraz z przyjaciółmi, rodzinami lub klasą szkolną jako dodatkowa atrakcja na świeżym powietrzu, zwiększająca zakres wiedzy,z jaką odwiedzający opuszczają Wystawę Energia.

5 Wykaz stanowisk

- Stand informacyjny 1 szt.

- Słupki informacyjne i kierunkowe 16 szt.

- Ławki betonowe w rejonie ekranu kinowego 10 szt.

- Ławki z elementami z tworzyw sztucznych 8 szt.

- Ławki betonowe 15 szt.

- Scena 1 szt.

- Dmuchany ekran kinowy 1 szt.

- Brama informacyjna TYP 1   4 szt.

- Brama informacyjna TYP 2  3 szt

- Trampolina 1 szt.

- Zjeżdżalnia 2 szt.

- Litery dla dzieci do wspinania 6 szt. (kpl)

- Altana   2 szt.

- Ławki z rozpiętą siatką 1 kpl.

- Ławka równoważnia 1 szt

- Hamaki 4 szt.

- Równoważnia 1 szt.

- Słupy informacyjne (optyka) 3 szt. (kpl)

- Siłownia (kpl)

orbitrek
   wahadło
   biegacz
   rowerek
   karuzela

- Kładka rezonansowa 1 szt.

- Pętla śmierci 1 szt.

6. Uwagi ogólne

- Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z wymogami „Prawa Budowlanego” wraz z rozporządzeniami odnoszącymi się do niniejszej ustawy, Polskimi Normami , „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót” wydanymi przez wydawnictwo „Arkady”, zgodnie z wszystkimi normami wyszczególnionymi w niniejszej dokumentacji, a także z uwzględnieniem uwag i wytycznych zawartych w części opisowej i tekstowej dokumentacji przetargowej. Wszystkie prace przygotowawcze oraz roboty budowlane muszą uwzględniać warunki oraz wytyczne wynikające z decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; jako obowiązujące dla opracowania dokumentacji i rysunków warsztatowych oraz wykonania inwestycji należy uznać wymogi i wnioski stawiane w opracowaniach projektowych, a także inwentaryzacji i gospodarki zielenią;

- Wszystkie wybrane produkty, systemy i wykonawstwo muszą w całej rozciągłości spełniać wymagania norm/przepisów przywołanych w niniejszym dokumencie oraz innych stosownych polskich przepisów i uregulowań, obejmujących między innymi: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych-montażowych, Tom 1, Budownictwo Ogólne" Wydawnictwo Arkady 1990. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa urządzeń montowanych na placach zabaw z norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177.

- W razie zaistnienia sprzeczności pomiędzy postanowieniami różnych przepisów, obowiązują przepisy bardziej rygorystyczne. W wypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, że występują jakiekolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszą specyfikacją lub rysunkami a wymaganiami polskich przepisów i uregulowań, obowiązkiem Wykonawcy jest bezzwłoczne powiadomienie o tym Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

- Przed zakupem jakichkolwiek materiałów lub przystąpieniem do wykonywania rysunków warsztatowych, Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty, poświadczające przydatność tych materiałów do użycia w Polsce. Do certyfikatów tych należą między innymi, ale nie tylko, atesty wydawane przez ITB, PZH i Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, odpowiednio do wskazanych typów produktów. w wypadku braku możliwości uzyskania aktualnych certyfikatów, Wykonawca zobowiązany jest w rozsądnym czasie zwrócić się do Inspektora Nadzoru o instrukcje.

- Na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie opracować ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe, projekty organizacji ruchu, projekty zabezpieczenia i odwodnienia wykopu w czasie prowadzenia robót. Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia projektowe; kompletne opracowania winny być przedłożone do akceptacji przedstawicielowi nadzoru inwestorskiego. Proces przygotowania powyższych opracowań nie może mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robót.

- Wszystkie roboty a zwłaszcza zanikające lub podlegające zabudowaniu należy przed zamknięciem przedstawić do odbioru Inspektorowi Nadzoru w celu oceny prawidłowości wykonania elementu i stwierdzenia możliwości bezpiecznego i prawidłowego wykonania kolejnych etapów i robót. Odbiór przez Inspektora nadzoru części lub całości robót nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość i prawidłowe wykonanie całości robót.

- W trakcie trwania robót wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania z inspektorem nadzoru i biurem projektów wszelkich zmian wprowadzonych do projektu oraz prowadzić inwentaryzację i dokumentację powykonawczą

- Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w projekcie muszą być przedstawione do zaakceptowania projektantom oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Standard proponowanych zamienników nie może być niższy niż przedstawionych w projekcie materiałów określonych jako „marka referencyjna”. Dostawca jest zobowiązany w przypadku oferowania rozwiązań alternatywnych do załączenia rysunków (w odpowiedniej skali) przedstawiających najważniejsze szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia próbek i wzorów poszczególnych materiałów do akceptacji u Inwestora i Architekta.